Abluftelement mit Einbauring, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016, Anschlussstutzen Ø 100 mm mit Lippendichtung. Bewirkt konstanten Volumenstrom bei unterschiedlichen Druckverhältnissen zwischen 40 und 170 Pa. Für Wand- und Deckeneinbau geeignet. Hochwertiges Design in aerodynamischer Form mit niedrigen Schallwerten.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AEK 15		(15 m³/h konstant)

AEK 30		(30 m³/h konstant)

AEK 45		(45 m³/h konstant)

AEK 60		(60 m³/h konstant)

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Filterelement FE (ausführlicher Text weiter unten)

Elektrisch betätigtes Abluftelement, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016, Anschlussstutzen Ø 100 mm mit Lippendichtung.

Abluftelement arbeitet mit 10 m³/h Grundlüftung. Bei Betätigung des Lichtschalters (Betriebslüftungsstufe) wird das Abluftelement für ca. 30 min. geöffnet. Wird früher als ca. 30 min. das Licht ausgeschaltet, so bleibt das Abluftelement noch ca. 5 min. geöffnet. Bei Betätigung eines Tasters als Öffner (Betriebslüftungsstufe) wird das Abluftelement für ca. 30 min. geöffnet. Im geöffneten Zustand erhöht sich der Volumenstrom auf 40 m³/h.

Technische Daten

Grundlüftung:			10 m³/h

Betriebslüftung:			40 m³/h elektrisch gesteuert

Anschlussspannung:		230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,5/3,0 W

Schutzart:			IPX1

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AEE 10-40

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Filterelement FE (ausführlicher Text weiter unten)

Bewegungsmeldergesteuertes Abluftelement, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016, Anschlussstutzen Ø 100 mm mit Lippendichtung.

Abluftelement arbeitet mit 10 m³/h Grundlüftung. Bei Bewegungserkennung (Betriebslüftungsstufe) wird das Abluftelement für ca. 30 min. ausschaltverzögert geöffnet. Im geöffneten Zustand erhöht sich der Volumenstrom auf 40 m³/h. Betrieb mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Mignon, LR 06 1,5 V-Batterien, kein Elektroanschluss erforderlich.

Technische Daten

Grundlüftung:			10 m³/h

Betriebslüftung:			40 m³/h bewegungsmeldergesteuert

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AEB 10-40

Einheit:		Stk.

Feuchtegesteuertes Abluftelement, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016, Anschlussstutzen Ø 100 mm mit Lippendichtung.

Feuchtemodul arbeitet mit 15 m³/h Grundlüftung und von rel. Feuchte abhängiger Betriebslüftung zwischen 15 und 75 m³/h, selbstregulierend, kein Elektroanschluss erforderlich.

Technische Daten

Grundlüftung:			15 m³/h

Betriebslüftung:			feuchteabhängig, 15 bis 75 m³/h

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AEH 15-75

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Filterelement FE (ausführlicher Text weiter unten)

Feuchtegesteuertes und elektrisch betätigtes Abluftelement, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016, Anschlussstutzen Ø 100 mm mit Lippendichtung.

Feuchtemodul arbeitet mit 5 m³/h Grundlüftung und von rel. Feuchte abhängiger Betriebslüftung zwischen 5 und 40 m³/h, selbstregulierend. Bei Betätigung des Lichtschalters (Stoßlüftungsstufe) wird das Abluftelement für ca. 30 min. noch weiter geöffnet. Wird früher als ca. 30 min. das Licht ausgeschaltet, so bleibt das Abluftelement noch ca. 5 min. geöffnet. Bei Betätigung eines Schalter/Tasters als Öffner (Betriebslüftungsstufe) wird das Abluftelement für ca. 30 min. geöffnet. Im geöffneten Zustand erhöht sich der Volumenstrom auf 75 m³/h.

Technische Daten

Grundlüftung:			5 m³/h

Betriebslüftung:			feuchteabhängig, 5 bis 40 m³/h

Anschlussspannung:		230 V~, 50 Hz

Stoßlüftung:			75 m³/h elektrisch gesteuert

Leistungsaufnahme:		0,5/3,0 W

Schutzart:			IPX1

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AEHE 5-40/75

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Filterelement FE (ausführlicher Text weiter unten)

Bewegungsmelder- und feuchtegesteuertes Abluftelement, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016, Anschlussstutzen Ø 100 mm mit Lippendichtung.

Feuchtemodul arbeitet mit 15 m³/h Grundlüftung und von rel. Feuchte abhängiger Betriebslüftung zwischen 15 und 50 m³/h, selbstregulierend. Bei Bewegungserkennung wird das Abluftelement für ca. 30 min. ausschaltverzögert auf Stoßlüftungsstufe geöffnet. Im geöffneten Zustand erhöht sich der Volumenstrom auf 50 m³/h. Betrieb mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Mignon, LR 06 1,5 V-Batterien, kein Elektroanschluss erforderlich.

Technische Daten

Grundlüftung:			15 m³/h

Betriebslüftung:			feuchteabhängig, 15 bis 50 m³/h

Stoßlüftung:			50 m³/h elektrisch gesteuert

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AEHB 15-50/50

Einheit:		Stk.

Filterelement, aus verzinktem, pulverbeschichteten Stahlblech, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016, mit Filter aus Aluminiumgewebe, für Wand- und Deckeneinbau in allen Lagen geeignet, verhindert Fett- und Staubablagerungen am Abluftelement und im Rohrsystem, Filterelement wird zeitlich vor dem zu installierenden Abluftelement (max. Ø180 außen) montiert, für einfachen Filterwechsel ist die Frontblende um 90° schwenkbar, integrierter Dauerfilter, spülmaschinengeeignet.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FE

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

passender Ersatzfiltersatz (2 Stk.) aus Metall EFS FE

Elektrisch betätigtes Abluftventil FA 100, in Designausführung aus Kunststoff (ABS), Farbe Signalweiss, ~RAL 9003, mit Filter, für Wand- und Deckeneinbau in allen Lagen geeignet. Die Grundvolumenstromeinstellung erfolgt durch Ausbrechen von Rondellen im elektrothermisch angetriebenen Klappenblatt, welches den einstellbaren Betriebsvolumenstrom steuert. Das Abluftelement ist in Schutzklasse II und spritzwassergeschützt gefertigt. Geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

aufgenommener Strom:		max. 0,04 A

Einstellbereich Grundlüftung:	7 bis 30 m³/h

Einstellbereich Betriebslüftung:	30 bis 100 m³/h

Öffnungsverzögerung:		2 bis 3 min.

Schließverz. (Nachlaufzeit):	5 bis 10 min.

Schutzart:			IP54

Abmessungen:			ca. 240 x 163 x 84 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		FA 100

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

passender Ersatzfiltersatz EFS FA 100

Nachströmelement mechanisch verstellbar für Frischluftnachströmung, kürzbar, geeignet für Außen- und Innenwände, bestehend aus Kunststoffwanddurchführung mit 300 mm langem Schalldämmelement, mit eckigem Innenteil, mit mechanischer Regulierklappe zur Volumenstromeinstellung, mit Doppellippendichtung, inkl. Filter, Farbe Weiß und rundem Außengitter mit Doppellippendichtung, Farbe Grauweiß (~RAL 9002).

Technische Daten

Innenteil NEL 100 ITM:			quadratisch 150 mm (Außenmaß)

Kunststoffwanddurchführung NEL 100 R:	Ø 110 mm, Länge 450 mm, kürzbar

Schalldämmelement NEL 100 SDE:	Ø 100 mm, Länge 300 mm, kürzbar

Außenwandgitter NEL 100 AG:		Ø 119 mm (Außenmaß)

Kernbohrung mind. Ø 111 mm

Normschallpegeldifferenz Dn, e, w:		ca. 58 dB

bei 10 m² Raumabsorptionsfläche

Volumenstrom:				einstellbar, ca. 20-40 m³/h bei 5-30 Pa

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NEL 100/M

Einheit:		Stk.

Nachströmelement mechanisch verstellbar für Frischluftnachströmung, kürzbar, geeignet für Außen- und Innenwände, bestehend aus Kunststoffwanddurchführung mit 300 mm langem Schalldämmelement, mit eckigem Innenteil, mit mechanischer Regulierklappe zur Volumenstromeinstellung, mit Doppellippendichtung, inkl. Filter, Farbe Weiß und eckigem Laibungsgitterset Gitterfarbe Weiß (~ RAL 9003) zur Montage in der Fensterlaibung.

Technische Daten

Innenteil NEL 100 ITM:			quadratisch 150 mm (Außenmaß)

Kunststoffwanddurchführung NEL 100 R:	Ø 110 mm, Länge 450 mm, kürzbar

Schalldämmelement NEL 100 SDE:	Ø 100 mm, Länge 300 mm, kürzbar

Laibungsgitterset NEL 100 LG/E:		Gitter BxHxT 70x215x60 mm

Abgewinkelte Ausführung (Kanal)

Anschlussmuffe Ø 100 mm

Normschallpegeldifferenz Dn, e, w:		ca. 58 dB

bei 10 m² Raumabsorptionsfläche

Volumenstrom:				einstellbar, ca. 20-40 m³/h bei 5-30 Pa

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NEL 100/ML

Einheit:		Stk.

Nachströmelement temperaturabhängig selbstregulierend für Frischluftnachströmung, kürzbar, geeignet für Außen- und Innenwände, bestehend aus Kunststoffwanddurchführung mit 300 mm langem Schalldämmelement, mit rundem Innenteil aus Kunststoff mit automatischer, temperaturabhängiger Volumenstromregulierung, mit Doppellippendichtung, inkl. Filter, Farbe Weiß und rundem Außengitter mit Doppellippendichtung, Farbe Grauweiß (~RAL 9002)

Technische Daten

Innenteil NEL 100 ITA:			Ø 150 mm (Außenmaß)

Kunststoffwanddurchführung NEL 100 R:	Ø 110 mm, Länge 450 mm, kürzbar

Schalldämmelement NEL 100 SDE:	Ø 100 mm, Länge 300 mm, kürzbar

Außenwandgitter NEL 100 AG:		Ø 119 mm (Außenmaß)

Kernbohrung mind. Ø 111 mm

Normschallpegeldifferenz Dn, e, w:		ca. 63 dB

bei 10 m² Raumabsorptionsfläche

Volumenstrom:				einstellbar, ca. 20-40 m³/h bei 5-30 Pa

Steuerung:

(voreingestellte Werte):			temperaturabhängig von +10 bis -5°C

(bei -5°C bleibt Spalt für

Mindestvolumenstrom)

(bei +10°C ist max. eingestellte

Öffnungsweite erreicht)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NEL 100/A

Einheit:		Stk.

Nachströmelement temperaturabhängig selbstregulierend für Frischluftnachströmung, kürzbar, geeignet für Außen- und Innenwände, bestehend aus Kunststoffwanddurchführung mit 300 mm langem Schalldämmelement, mit rundem Innenteil aus Kunststoff mit automatischer, temperaturabhängiger Volumenstromregulierung, mit Doppellippendichtung, inkl. Filter, Farbe Weiß und eckigem Laibungsgitterset Gitterfarbe Weiß (~ RAL 9003) zur Montage in der Fensterlaibung.

Technische Daten

Innenteil NEL 100 ITA:			Ø 150 mm (Außenmaß)

Kunststoffwanddurchführung NEL 100 R:	Ø 110 mm, Länge 450 mm, kürzbar

Schalldämmelement NEL 100 SDE:	Ø 100 mm, Länge 300 mm, kürzbar

Laibungsgitterset NEL 100 LG/E:		Gitter BxHxT 70x215x60 mm

Abgewinkelte Ausführung (Kanal)

Anschlussmuffe Ø 100 mm

Normschallpegeldifferenz Dn, e, w:		ca. 63 dB

bei 10 m² Raumabsorptionsfläche

Volumenstrom:				einstellbar, ca. 20-40 m³/h bei 5-30 Pa

Steuerung:

(voreingestellte Werte):			temperaturabhängig von +10 bis -5°C

(bei -5°C bleibt Spalt für

Mindestvolumenstrom)

(bei +10°C ist max. eingestellte

Öffnungsweite erreicht)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NEL 100/AL

Einheit:		Stk.

Nachströmelement feuchteabhängig selbstregulierend für Frischluftnachströmung, geeignet für Außen- und Innenwände, bestehend aus Kunststoffwanddurchführung mit 350 mm langem Schalldämmelement, mit eckigem schallgedämmten Zuluftelement aus Kunststoff mit automatischer, feuchteabhängiger Volumenstromregulierung, mit Doppellippendichtung, inkl. Filter, Farbe Weiß (~ RAL 9003) und eckigem Außengitter mit Akustikelement für erhöhte Schalldämmung inkl. Doppellippendichtung, Farbe Weiß (~ RAL 9003).

Technische Daten

Zuluftelement NEL 125 ITF:		BxHxT 220x150x52mm

Kunststoffwanddurchführung NEL 125 R	Ø 125 mm, Länge 500 mm, kürzbar

Kernbohrung mind. Ø 127 mm

Schalldämmelement NEL 125 SDE:	Ø 120 mm, Länge 350 mm, kürzbar

Außenwandgitter NEL 125 AG:		BxHxT 150x150x20mm

Normschallpegeldifferenz Dn, e, w:		57 dB

Nennvolumenstrom:		zwischen 7 und 45 m³/h feuchtigkeits-abhängig

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NEL 125/F

Einheit:	Stk.

Nachströmelement feuchteabhängig selbstregulierend für Frischluftnachströmung, geeignet für Außen- und Innenwände, bestehend aus Kunststoffwanddurchführung mit 350 mm langem Schalldämmelement, mit eckigem schallgedämmten Zuluftelement aus Kunststoff mit automatischer, feuchteabhängiger Volumenstromregulierung, mit Doppellippendichtung, inkl. Filter, Farbe Weiß (~ RAL 9003) und eckigem Laibungsgitterset Gitterfarbe Weiß (~ RAL 9003) zur Montage in der Fensterlaibung.

Technische Daten

Zuluftelement NEL 125 ITF:		BxHxT 220x150x52mm

Kunststoffwanddurchführung NEL 125 R	Ø 125 mm, Länge 500 mm, kürzbar

Kernbohrung mind. Ø 135 mm

Schalldämmelement NEL 125 SDE:	Ø 120 mm, Länge 350 mm, kürzbar

Laibungsgitterset NEL 125 LG/E:		Gitter BxHxT 70x215x60 mm

Abgewinkelte Ausführung (Kanal)

Anschlussmuffe Ø 125 mm

Normschallpegeldifferenz Dn, e, w:		57 dB

Nennvolumenstrom:		zwischen 7 und 45 m³/h feuchtigkeits-abhängig

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NEL 125/FL

Einheit:	Stk.

Nachströmelement feuchteabhängig selbstregulierend für Frischluftnachströmung zum Einbau in Fensterrahmen-/Flügel für kontrollierte Frischluftzufuhr in Abhängigkeit der Raumluftfeuchte. Bestehend aus hochwertigem Kunststoff, Farbe Weiß, ~RAL 9016, Montagerahmen, Außenabdeckung sowie Akustikelement für erhöhte Schalldämmung.

Technische Daten

Schalldämmung Dn, e:		39 dB(A)

Grundvolumenstrom:		7 m³/h

Betriebsvolumenstrom:		zwischen 7 und 45 m³/h, feuchtigkeitsabhängig

Fabrikat:	WERNIG

Type :		NEFS 7/45H

Einheit:		Stk.

Druckgeregelter Drehzahlsteller PTXE 6 zur stufenlosen, druckabhängigen Drehzahlregelung. Die Regelung erfolgt in Abhängigkeit eines Eingangssignales (Drucksensor). Motorvollschutz durch Anschluss von Thermokontakten, digitale Datenanzeige, Anschluss einer externen Warnlampe zur Störmeldung möglich.

Technische Daten

Spannungsversorgung:		230 V~, 50 Hz

Nennstrom:			6,0 A

zul. Umgebungstemperatur:	-20 bis +40°C

Spannungsversorgung für

Drucksensor:			+24 V

Spannungseingang für

Drucksensor:			0-10 V

Schutzart:			IP54

Funkentstörung gemäß		VDE 0875 (Funkstörgrad N)

B x H x T:			241 x 185 x 122 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PTXE 6

Einheit:		Stk.

Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 zur Messung von Differenzdrücken in Lüftungsleitungen, inkl. Schlauchanschluss-Set bestehend aus 2 m Schlauch Ø 5x7 mm (innen x außen) und 2 Stück Kunststoffanschlussnippeln für Rohr- und Kanaleinbau.

Technische Daten

Druckbereiche:			0-100-300-500-1000 Pa

Spannungsversorgung:		15 bis 36 V=, 24 V~

Ausgangspannung:		0-10 V=

Schlauchanschluss:		Tülle Ø 5 mm

Schutzart:			IP65

Abmessungen L x B x H:		107 x 64 x 38 mm

Umgebungstemperatur:		0 bis +50°C

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DSR 1000

Einheit:		Stk.