Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, integrierte Konstantdruck- bzw. Konstantvolumenstromregelung. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Integriertes Regelmodul inkl. Drucksensor, kann je nach Betriebsart als Konstantdruck- oder Konstantvolumenstromregler verwendet werden. Schutzart Motor: IP54.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Regelmodul:			aufgebaut, inkl. Drucksensor

Leistungsaufnahme:		0,169 kW

Stromaufnahme:			1,34 A

Drehzahl:			1784 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gewicht:				29 kg

L x B x H:			520 x 520 x 520 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 315 VD EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 315

Ansaugstutzen MGS 355

Ausblasstutzen MGD 315

Ausblasstutzen MGD 355

Ausblasgitter MGAG 315-355

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 315

Verbindungsgarnitur VG 355

Wetterschutzdach MGWSD 315-355

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, integrierte Konstantdruck- bzw. Konstantvolumenstromregelung. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Integriertes Regelmodul inkl. Drucksensor, kann je nach Betriebsart als Konstantdruck- oder Konstantvolumenstromregler verwendet werden. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Regelmodul:			aufgebaut, inkl. Drucksensor

Leistungsaufnahme:		0,537 kW

Stromaufnahme:			2,29 A

Drehzahl:			1476 U/min

max. Einsatztemp.:		55°C

Gewicht:				50 kg

L x B x H:			690 x 690 x 690 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 400 VD EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 400

Ansaugstutzen MGS 500

Ausblasstutzen MGD 400

Ausblasstutzen MGD 500

Ausblasgitter MGAG 400-500

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 400

Verbindungsgarnitur VG 500

Wetterschutzdach MGWSD 400-500

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, integrierte Konstantdruck- bzw. Konstantvolumenstromregelung. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Integriertes Regelmodul inkl. Drucksensor, kann je nach Betriebsart als Konstantdruck- oder Konstantvolumenstromregler verwendet werden. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Regelmodul:			aufgebaut, inkl. Drucksensor

Leistungsaufnahme:		0,768 kW

Stromaufnahme:			3,22 A

Drehzahl:			1415 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gewicht:				53 kg

L x B x H:			690 x 690 x 690 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 450 VD EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 400

Ansaugstutzen MGS 500

Ausblasstutzen MGD 400

Ausblasstutzen MGD 500

Ausblasgitter MGAG 400-500

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 400

Verbindungsgarnitur VG 500

Wetterschutzdach MGWSD 400-500

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, integrierte Konstantdruck- bzw. Konstantvolumenstromregelung. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Integriertes Regelmodul inkl. Drucksensor, kann je nach Betriebsart als Konstantdruck- oder Konstantvolumenstromregler verwendet werden. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V 3~

Regelmodul:			aufgebaut, inkl. Drucksensor

Leistungsaufnahme:		1,315 kW

Stromaufnahme:			1,96 A

Drehzahl:			1340 U/min

max. Einsatztemp.:		55°C

Gewicht:				55 kg

L x B x H:			690 x 690 x 690 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 500 VD EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 400

Ansaugstutzen MGS 500

Ausblasstutzen MGD 400

Ausblasstutzen MGD 500

Ausblasgitter MGAG 400-500

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 400

Verbindungsgarnitur VG 500

Wetterschutzdach MGWSD 400-500

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, integrierte Konstantdruck- bzw. Konstantvolumenstromregelung. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Integriertes Regelmodul inkl. Drucksensor, kann je nach Betriebsart als Konstantdruck- oder Konstantvolumenstromregler verwendet werden. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V 3~

Regelmodul:			aufgebaut, inkl. Drucksensor

Leistungsaufnahme:		2,662 kW

Stromaufnahme:			3,79 A

Drehzahl:			1708 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gewicht:				84 kg

L x B x H:			820 x 820 x 820 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 560 VD EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 560

Ansaugstutzen MGS 630

Ausblasstutzen MGD 560

Ausblasstutzen MGD 630

Ausblasgitter MGAG 560-630

Schwingungsdämpferset MGSDS

Wetterschutzdach MGWSD 560-630

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, integrierte Konstantdruck- bzw. Konstantvolumenstromregelung. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Integriertes Regelmodul inkl. Drucksensor, kann je nach Betriebsart als Konstantdruck- oder Konstantvolumenstromregler verwendet werden. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V 3~

Regelmodul:			aufgebaut, inkl. Drucksensor

Leistungsaufnahme:		3,342 kW

Stromaufnahme:			4,94 A

Drehzahl:			1677 U/min

max. Einsatztemp.:		55°C

Gewicht:				97 kg

L x B x H:			820 x 820 x 820 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 630 VD EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 560

Ansaugstutzen MGS 630

Ausblasstutzen MGD 560

Ausblasstutzen MGD 630

Ausblasgitter MGAG 560-630

Schwingungsdämpferset MGSDS

Wetterschutzdach MGWSD 560-630