Dachventilator, vertikal ausblasend, nach oben ausblasender Hochleistungs-Dachventilator mit rückwärtsgekrümmten Flügelrad aus Kunststoff. Außenläufermotor geschlossene Ausführung. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet. Regenschutzhaube aus Aluminium, Grundplatte aus verzinktem Stahlblech, Laufrad durch Vogelschutzgitter geschützt. Schutzart Motor: IP44, Isolationsklasse B.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,052 kW

Stromaufnahme:			0,23 A

Drehzahl:			2337 U/min

max. Ansaugtemp.:		40°C

A-Freiausblas-Schall-

leistungspegel LwA		68 dB(A)

Gewicht:				4,8 kg

Abmessungen L x B x H:		370 x 370 x 170 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DV 225/M

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Selbsttätige Verschlussklappe VS 225

Elastisches Zwischenstück EV 225 aus Kunststoff mit beidseitigen verzinkten Flanschen

Gegenflansch GL 225, verzinkt

Flachdachsockel FS 225 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung.

Sockelschalldämpfer SSD 225 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung, mit Schalldämmkulissen, Schalldämpfung ~8 dB bei 250 Hz

Anströmkammer ASK 225 zum direkten Anschrauben an Sockelschalldämpfer SSD

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Dachventilator, vertikal ausblasend, nach oben ausblasender Hochleistungs-Dachventilator mit rückwärtsgekrümmten Flügelrad aus Kunststoff. Außenläufermotor geschlossene Ausführung. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet. Regenschutzhaube aus Aluminium, Grundplatte aus verzinktem Stahlblech, Laufrad durch Vogelschutzgitter geschützt. Schutzart Motor: IP44, Isolationsklasse F.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,110 kW

Stromaufnahme:			0,46 A

Drehzahl:			2560 U/min

max. Ansaugtemp.:		40°C

A-Freiausblas-Schall-

leistungspegel LwA		68 dB(A)

Gewicht:				5,2 kg

Abmessungen L x B x H:		370 x 370 x 170 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DV 225/2

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Selbsttätige Verschlussklappe VS 225

Elastisches Zwischenstück EV 225 aus Kunststoff mit beidseitigen verzinkten Flanschen

Gegenflansch GL 225, verzinkt

Flachdachsockel FS 225 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung.

Sockelschalldämpfer SSD 225 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung, mit Schalldämmkulissen, Schalldämpfung ~8 dB bei 250 Hz.

Anströmkammer ASK 225 zum direkten Anschrauben an Sockelschalldämpfer SSD

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Dachventilator, vertikal ausblasend, nach oben ausblasender Hochleistungs-Dachventilator mit rückwärtsgekrümmten Flügelrad aus Kunststoff. Außenläufermotor geschlossene Ausführung. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet. Regenschutzhaube aus Aluminium, Grundplatte aus verzinktem Stahlblech, Laufrad durch Vogelschutzgitter geschützt. Schutzart Motor: IP44, Isolationsklasse B.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,121 kW

Stromaufnahme:			0,52 A

Drehzahl:			1293 U/min

max. Ansaugtemp.:		40°C

A-Freiausblas-Schall-

leistungspegel LwA 		68 dB(A)

Gewicht:				12,8 kg

Abmessungen L x B x H:		560 x 560 x 330 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DV 310/4

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Selbsttätige Verschlussklappe VS 310

Elastisches Zwischenstück EV 310 aus Kunststoff mit beidseitigen verzinkten Flanschen

Gegenflansch GL 310, verzinkt

Flachdachsockel FS 310 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung.

Sockelschalldämpfer SSD 310 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung, mit Schalldämmkulissen, Schalldämpfung ~8 dB bei 250 Hz.

Anströmkammer ASK 310 zum direkten Anschrauben an Sockelschalldämpfer SSD

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Dachventilator, vertikal ausblasend, nach oben ausblasender Hochleistungs-Dachventilator mit rückwärtsgekrümmten Flügelrad aus Kunststoff. Außenläufermotor geschlossene Ausführung. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Die Anschlüsse für den Thermokontak sind an die Klemmleiste herausgeführt, welche an einen Motorschutzschalter anzuklemmen sind. Regenschutzhaube aus Aluminium, Grundplatte aus verzinktem Stahlblech, Laufrad durch Vogelschutzgitter geschützt. Schutzart Motor: IP44, Isolationsklasse F.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,263 kW

Stromaufnahme:			1,11 A

Drehzahl:			1314 U/min

max. Ansaugtemp.:		40°C

A-Freiausblas-Schall-

leistungspegel LwA 		68 dB(A)

Gewicht:				23,2 kg

Abmessungen L x B x H:		720 x 720 x 400 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DV 355/4

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Selbsttätige Verschlussklappe VS 355

Elastisches Zwischenstück EV 355 aus Kunststoff mit beidseitigen verzinkten Flanschen

Gegenflansch GL 355, verzinkt

Flachdachsockel FS 355 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung.

Sockelschalldämpfer SSD 355 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung, mit Schalldämmkulissen, Schalldämpfung ~8 dB bei 250 Hz.

Anströmkammer ASK 355-400 zum direkten Anschrauben an Sockelschalldämpfer SSD

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)