Außenwandgitter AWG ist als Regenabweisgitter für den Wandeinbau konzipiert und mit einer Lippendichtung ausgestattet. Das Gehäuse und die Lamellen sind aus Edelstahl und mit einem Vogelschutzgitter mit Maschenweite 10 mm versehen. Durch die abnehmbare Frontblende ist eine Revisierbarkeit und Reinigung jederzeit möglich. Die Befestigung erfolgt verdeckt innerhalb des Gehäuses. Das Gitter ist zur Abdeckung von Außenluft- und Fortluftleitungen geeignet.

Fabrikat:	WERNIG

Typen:		AWG 125

AWG 160

AWG 180

AWG 200

Einheit:		Stk.