EC-Modul steckbar, zum Anschluss an die Silent ECO EC Ventilatoreinheit zur Aktivierung aller in der Hauptposition Silent ECO UEC/AEC beschriebenen Funktionsmöglichkeiten, vorprogrammiert wie unter technischen Daten angeführt, Automatikfunktion Feuchtesteuerung und Bewegungsmelder sowie 0 – 10V / PWM ohne zusätzliche Programmierung möglich, wenn die jeweils erforderliche Sensorik vorhanden ist. Sämtliche Einstellwerte des EC-Moduls sind über die Wernig ECO EC App (kostenlos downloadbar) in Verbindung mit NFC-Technologie einstell- und veränderbar.

Funktionsmöglichkeiten: 8 Volumenströme in drei Stufen einstellbar, Grundlüftung (Stufe 1) als Dauerbetrieb als auch über externen Schalter abschaltbar, Nachlaufrelais, Ein- und Ausschaltzeiten, Intervallbetrieb und Invertierfunktion einstellbar, Feuchtesteuerung mit automatischer Sommer-/Winterumschaltung, feuchteverlaufsabhängigen oder fixen Volumenströmen (optionaler Feuchtesensor HYM EC erforderlich), Steuerung über Bewegungsmelder (optionaler Bewegungsmelder BEW EC erforderlich) oder Volumenstromansteuerung über 0-10V- oder PWM-Signal (zusätzliches 0-10V Steckerkabel erforderlich).

Technische Daten vorprogrammiert

Nachlaufrelais einstellbar:		Ein

Einschaltverzögerung:		0 min

Ausschaltverzögerung.:		4 min

Volumenstrom Stufe 2:		60 m³/h

Volumenstrom Stufe 3: 		100 m³/h

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EC 02 NRE

Einheit:		Stk.

EC-Modul steckbar, zum Anschluss an die Silent ECO EC Ventilatoreinheit zur Aktivierung aller in der Hauptposition Silent ECO UEC/AEC beschriebenen Funktionsmöglichkeiten, vorprogrammiert wie unter technischen Daten angeführt, Automatikfunktion Feuchtesteuerung und Bewegungsmelder sowie 0 – 10V / PWM ohne zusätzliche Programmierung möglich, wenn die jeweils erforderliche Sensorik vorhanden ist. Sämtliche Einstellwerte des EC-Moduls sind über die Wernig ECO EC App (kostenlos downloadbar) in Verbindung mit NFC-Technologie einstell- und veränderbar.

Funktionsmöglichkeiten: 8 Volumenströme in drei Stufen einstellbar, Grundlüftung (Stufe 1) als Dauerbetrieb als auch über externen Schalter abschaltbar, Nachlaufrelais, Ein- und Ausschaltzeiten, Intervallbetrieb und Invertierfunktion einstellbar, Feuchtesteuerung mit automatischer Sommer-/Winterumschaltung, feuchteverlaufsabhängigen oder fixen Volumenströmen (optionaler Feuchtesensor HYM EC erforderlich), Steuerung über Bewegungsmelder (optionaler Bewegungsmelder BEW EC erforderlich) oder Volumenstromansteuerung über 0-10V- oder PWM-Signal (zusätzliches 0-10V Steckerkabel erforderlich).

Technische Daten vorprogrammiert

Dauerbetrieb Stufe 1:		Ein

Volumenstrom Stufe 1:		20 m³/h

Volumenstrom Stufe 2:		60 m³/h

Volumenstrom Stufe 3: 		100 m³/h

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EC 03 GL

Einheit:		Stk.

EC-Modul steckbar, zum Anschluss an die Silent ECO EC Ventilatoreinheit zur Aktivierung aller in der Hauptposition Silent ECO UEC/AEC beschriebenen Funktionsmöglichkeiten, vorprogrammiert wie unter technischen Daten angeführt, Automatikfunktion Feuchtesteuerung und Bewegungsmelder sowie 0 – 10V / PWM ohne zusätzliche Programmierung möglich, wenn die jeweils erforderliche Sensorik vorhanden ist. Sämtliche Einstellwerte des EC-Moduls sind über die Wernig ECO EC App (kostenlos downloadbar) in Verbindung mit NFC-Technologie einstell- und veränderbar.

Funktionsmöglichkeiten: 8 Volumenströme in drei Stufen einstellbar, Grundlüftung (Stufe 1) als Dauerbetrieb als auch über externen Schalter abschaltbar, Nachlaufrelais, Ein- und Ausschaltzeiten, Intervallbetrieb und Invertierfunktion einstellbar, Feuchtesteuerung mit automatischer Sommer-/Winterumschaltung, feuchteverlaufsabhängigen oder fixen Volumenströmen (optionaler Feuchtesensor HYM EC erforderlich), Steuerung über Bewegungsmelder (optionaler Bewegungsmelder BEW EC erforderlich) oder Volumenstromansteuerung über 0-10V- oder PWM-Signal (zusätzliches 0-10V Steckerkabel erforderlich).

Technische Daten vorprogrammiert

Nachlaufrelais einstellbar:		Ein

Einschaltverzögerung:		1 min

Ausschaltverzögerung.:		8 min

Dauerbetrieb Stufe 1:		Ein

Volumenstrom Stufe 1:		20 m³/h

Volumenstrom Stufe 2:		60 m³/h

Volumenstrom Stufe 3: 		100 m³/h

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EC 04 NRGL

Einheit:		Stk.

EC-Modul steckbar, zum Anschluss an die Silent ECO EC Ventilatoreinheit zur Aktivierung aller in der Hauptposition Silent ECO UEC/AEC beschriebenen Funktionsmöglichkeiten, vorprogrammiert wie unter technischen Daten angeführt, Automatikfunktion Feuchtesteuerung und Bewegungsmelder sowie 0 – 10V / PWM ohne zusätzliche Programmierung möglich, wenn die jeweils erforderliche Sensorik vorhanden ist. Sämtliche Einstellwerte des EC-Moduls sind über die Wernig ECO EC App (kostenlos downloadbar) in Verbindung mit NFC-Technologie einstell- und veränderbar.

Funktionsmöglichkeiten: 8 Volumenströme in drei Stufen einstellbar, Grundlüftung (Stufe 1) als Dauerbetrieb als auch über externen Schalter abschaltbar, Nachlaufrelais, Ein- und Ausschaltzeiten, Intervallbetrieb und Invertierfunktion einstellbar, Feuchtesteuerung mit automatischer Sommer-/Winterumschaltung, feuchteverlaufsabhängigen oder fixen Volumenströmen (optionaler Feuchtesensor HYM EC erforderlich), Steuerung über Bewegungsmelder (optionaler Bewegungsmelder BEW EC erforderlich) oder Volumenstromansteuerung über 0-10V- oder PWM-Signal (zusätzliches 0-10V Steckerkabel erforderlich).

Technische Daten vorprogrammiert

Nachlaufrelais einstellbar:		Ein

Einschaltverzögerung:		0 min

Ausschaltverzögerung.:		4 min

Dauerbetrieb Stufe 1:		Ein

Volumenstrom Stufe 1:		20 m³/h

Volumenstrom Stufe 2:		60 m³/h

Volumenstrom Stufe 3: 		100 m³/h

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EC 05 NREGL

Einheit:		Stk.

EC-Modul steckbar, zum Anschluss an die Silent ECO EC Ventilatoreinheit zur Aktivierung aller in der Hauptposition Silent ECO UEC/AEC beschriebenen Funktionsmöglichkeiten, vorprogrammiert wie unter technischen Daten angeführt, Automatikfunktion Feuchtesteuerung und Bewegungsmelder sowie 0 – 10V / PWM ohne zusätzliche Programmierung möglich, wenn die jeweils erforderliche Sensorik vorhanden ist. Sämtliche Einstellwerte des EC-Moduls sind über die Wernig ECO EC App (kostenlos downloadbar) in Verbindung mit NFC-Technologie einstell- und veränderbar.

Funktionsmöglichkeiten: 8 Volumenströme in drei Stufen einstellbar, Grundlüftung (Stufe 1) als Dauerbetrieb als auch über externen Schalter abschaltbar, Nachlaufrelais, Ein- und Ausschaltzeiten, Intervallbetrieb und Invertierfunktion einstellbar, Feuchtesteuerung mit automatischer Sommer-/Winterumschaltung, feuchteverlaufsabhängigen oder fixen Volumenströmen (optionaler Feuchtesensor HYM EC erforderlich), Steuerung über Bewegungsmelder (optionaler Bewegungsmelder BEW EC erforderlich) oder Volumenstromansteuerung über 0-10V- oder PWM-Signal (zusätzliches 0-10V Steckerkabel erforderlich).

Technische Daten vorprogrammiert

Nachlaufrelais einstellbar:		Ein

Einschaltverzögerung:		1 min

Ausschaltverzögerung.:		8 min

Volumenstrom Stufe 2:		60 m³/h

Volumenstrom Stufe 3: 		100 m³/h

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EC 06 NR

Einheit:		Stk.

EC-Modul steckbar, zum Anschluss an die Silent ECO EC Ventilatoreinheit zur Aktivierung aller in der Hauptposition Silent ECO UEC/AEC beschriebenen Funktionsmöglichkeiten, vorprogrammiert wie unter technischen Daten angeführt, Automatikfunktion Feuchtesteuerung und Bewegungsmelder sowie 0 – 10V / PWM ohne zusätzliche Programmierung möglich, wenn die jeweils erforderliche Sensorik vorhanden ist. Sämtliche Einstellwerte des EC-Moduls sind über die Wernig ECO EC App (kostenlos downloadbar) in Verbindung mit NFC-Technologie einstell- und veränderbar.

Funktionsmöglichkeiten: 8 Volumenströme in drei Stufen einstellbar, Grundlüftung (Stufe 1) als Dauerbetrieb als auch über externen Schalter abschaltbar, Nachlaufrelais, Ein- und Ausschaltzeiten, Intervallbetrieb und Invertierfunktion einstellbar, Feuchtesteuerung mit automatischer Sommer-/Winterumschaltung, feuchteverlaufsabhängigen oder fixen Volumenströmen (optionaler Feuchtesensor HYM EC erforderlich), Steuerung über Bewegungsmelder (optionaler Bewegungsmelder BEW EC erforderlich) oder Volumenstromansteuerung über 0-10V- oder PWM-Signal (zusätzliches 0-10V Steckerkabel erforderlich).

Technische Daten vorprogrammiert

Funktion Feuchtesensor:		Ein

Funktion Bewegungsmelder:	Ein

Funktion 0-10V/PWM:		Ein

Volumenstrom Stufe 2:		60 m³/h

Volumenstrom Stufe 3: 		100 m³/h

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EC 07 HYBEW0-10

Einheit:		Stk.

Eingebauter Feuchtesensor, ausgeführt als digitaler Feuchte- und Temperatursensor mit hoher Genauigkeit zur feuchteabhängigen Ventilatorsteuerung, in Silent ECO EC Schalldämmfassade integriert, inkl. Kabel zum Anschluss an das EC-Modul. Schnellstes Ansprechverhalten durch Direktkontakt des Sensors mit der Raumluft.

Technische Daten

Versorgungsspannung:		2,4 – 5,5 V

Umgebungstemp.:		0 bis +60°C

Messbereich:			0-100% rel. F.

Messgenauigkeit:			 3% rel. F.

 0,3 °C

Abmessungen:			59 x 47 x 2 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		HYM EC

Einheit:		Stk.

Eingebauter Bewegungsmelder für automatischen Betrieb bei Bewegungserkennung, in Silent ECO EC Schalldämmfassade integriert, inkl. Kabel zum Anschluss an das EC-Modul.

Technische Daten

Versorgungsspannung:		3,0 – 6,0 V

Umgebungstemp.:		0 bis +60°C

Reichweite:			5 m

Erfassungswinkel:		94° horizontal, 82° vertikal

Ausschaltverzögerung:		8 min, einstellbar (2, 4, 8, 16 min.)

Abmessungen:			59 x 47 x 22 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		BEW EC

Einheit:		Stk.

0-10V/PWM-Steckerkabel für den Anschluss eines externen 0-10 V- oder PWM-Signals an das EC-Modul.

Technische Daten

Kabellänge:			25 cm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		10VPWM EC

Einheit:		Stk.