WERNIG COMFORT-VENT SF 40 RBS 500 Rohbauset rund, für die Rohinstallation des SF 40, besteht aus einem runden Wandeinbaurohr Ø160 mm L=500 mm, bis auf 270 mm kürzbar, sowie den beidseitigen Putzdeckeln und der Design-Außenhaube aus Edelstahl.

Abmessungen Außenhaube H x B x T:	255 x 206 x 45 mm

Gewicht:						ca. 1,6 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SF 40 RBS 500

Einheit:		Stk.

WERNIG COMFORT-VENT SF 40 RBS 700 Rohbauset rund, für die Rohinstallation des SF 40, besteht aus einem runden Wandeinbaurohr Ø160 mm L=700 mm, bis auf 270 mm kürzbar, sowie den beidseitigen Putzdeckeln und der Design-Außenhaube aus Edelstahl.

Abmessungen Außenhaube H x B x T:	255 x 206 x 45 mm

Gewicht:						ca. 1,8 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SF 40 RBS 700

Einheit:		Stk.

WERNIG COMFORT-VENT SF 40 LS Laibungsset, für die Rohinstallation des SF 40, bestehend aus einem runden Wandeinbaurohr Ø 160 mm, L=500 mm, bis auf 270 mm kürzbar, sowie dem schall- und wärmegedämmten Laibungskanal und Außengitter Farbe Weiß, ~RAL 9016

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SF 40 LS

Einheit:		Stk.

WERNIG COMFORT-VENT SF 40 FE Funktionseinheit, für die Komplettierung des SF 40, besteht aus einer Lüfter-Einheit mit einem DC-Radiallüfter und integriertem Schutzgitter sowie Schwingungsentkoppelung für einen energieeffizienten und geräuscharmen Betrieb mit niedrigstem Stromverbrauch, dem Keramik-Wärmetauscher sowie einem Filter der Klasse ISO Coarse ≥45% (G3). Die Design-Innenblende mit Noise-Deflector minimiert Strömungs- und Motorengeräusche des Lüfters.

Der hocheffiziente Keramikwärmetauscher schafft durch seine wabenförmigen Kanalsysteme eine höchstmögliche Oberfläche für die durchströmende Luft und kann so eine Wärmerückgewinnung von bis zu 83% erzielen. Der Filter ist frontseitig, nach dem Entfernen der Design-Innenblende vom Benutzer einfach und ohne Werkzeug zu wechseln. Das SF 40 wird an der Innenseite einer Außenwand montiert.

Für einen wärmetechnisch ordnungsgemäßen Betrieb ist das SF 40 immer paarweise zu betreiben. Für den Betrieb des SF 40 ist ein Netzteil UPN SF 40 oder HSN SF 40 (für bis zu sechs Lüftungsgeräte) sowie eine Raumbedieneinheit RBE L SF 40 oder RBE T SF 40 (für beliebig viele Lüftungsgeräte) erforderlich.

Technische Daten

Volumenstrom:		18 bis 46 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad

nach ÖNORM EN 13141-8:	83%

Schalldruckpegel:		12 bis 33 dB(A) in 2 m

Ventilator:			reversierbarer DC-Axiallüfter

Wärmetauscher:		regenerativer Wärmetauscher

Klappe:			manuell bedienbare Klappe an 
der Design-Innenblende

Leistungsaufnahme:		1,8 bis 4,1 Watt gesamt

Spannungsversorgung über

Netzgerät:			230 V~, 50 Hz / 42 V=

Spezifische Eingangsleistung:	ab 0,075 W/(m³/h)

Normschallpegeldifferenz Dn, e, w

SF 40 RBS / SF 40 LS	44 dB / 59 dB

Normschallpegeldifferenz Dn, e, w

SF 40 RBS / SF 40 LS

(mit optionalem Schalldämmset)	49 dB / 61 dB

Zulässige Betriebstemperatur:	     -20°C bis +60°C

Abmessungen Innenblende H x B x T:	220 x 190 x 45 mm

Gewicht:			ca. 3 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SF 40 FE

Einheit:		Stk.

Raumbedieneinheit LED für die Ansteuerung beliebig vieler Lüftungsgeräte, 4 manuell schaltbare Lüftungsstufen, das Ausschalten des Gerätes sowie Abluft- oder Zuluftbetrieb, zum Einbau in handelsübliche Elektronik-Unterputzgerätedosen oder gemeinsam mit dem UP-Netzteil in die Zweikammerdose UPN SF 40.

Schaltungsvarianten

- 4 Lüftungsstufen nacheinander schaltbar

- Betrieb Ein/Aus

- Abluft- oder Zuluftbetrieb

- Anzeige von Filterwechsel/Störungen

Technische Daten

Spannung:			12 V=

Leistungsaufnahme:		1 Watt

Steuerausgang:			RS 485 AB

Farbe:				weiß

Schutzart:			IP 40

Zulässige Betriebstemperatur:	0 bis +40°C

Abmessungen B x H x T:		50 x 50 x 46 mm

(ohne Rahmen)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RBE L SF 40

Einheit:		Stk.

Raumbedieneinheit TOUCH für die Ansteuerung von beliebig vielen Lüftungsgeräten. Sechs auswählbare Modi für eine bedarfsorientierte und optimale Belüftung, inkl. Filterwechselanzeige. Zum Einbau in handelsübliche Elektronik-Unterputzgerätedosen oder gemeinsam mit dem UP-Netzteil in die Zweikammerdose UPN SF 40.

Funktionen

- Steuerung von bis zu 3 individuellen Gruppen möglich

- Volumenstrom in 4 Leistungsstufen einstellbar

- Sechs Modi wählbar: Wärmerückgewinnung (Eco-Modus), Durchlüften, Schlaf-Modus,

Sommer-Modus, Party-Modus, und Urlaub-Modus

- individuelle zeitliche Einstellung der Sommerlüftung

- intelligente Filterwechselanzeige mit Filterstatusanzeige

- verschiedene Sprachen wählbar

- Betriebsstundenzähler (Messung des tatsächlichen Volumenstromes)

- Anzeige des Lüfterverhaltens

Technische Daten

Spannung:			12 V=

Leistungsaufnahme:		2 Watt

Steuerausgang:			RS 485 AB

Farbe:				weiß

Schutzart:			IP 30

Zulässige Betriebstemperatur:	0 bis +40°C

Abmessungen B x H x T:		50 x 50 x 46 mm

(ohne Rahmen)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RBE T SF 40

Einheit:		Stk.

Unterputz-Netzteil für SF 40, für die Versorgung von max. 6 Lüftungsgeräten.

Technische Daten

Spannung primär:		230 V~, 50 Hz

Spannung sekundär:		12 V=

Leistung:			24 Watt

Fabrikat:	WERNIG

Type:		UPN SF 40

Einheit:		Stk.

Elektronik-Unterputzdose, Zweikammerdose, zur gemeinsamen Aufnahme des Unterputznetzteils UPN SF 40 sowie der Raumbedieneinheit RBE L SF 40 oder RBE T SF 40.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EUPD SF 40

Einheit:		Stk.

Hutschienen-Netzteil für SF 40, für die Versorgung von max. 6 Lüftungsgeräten.

Technische Daten

Spannung primär:		230V~, 50 Hz

Spannung sekundär:		12 V=

Leistung:			24 Watt

Fabrikat:	WERNIG

Type:		HSN SF 40

Einheit:		Stk.

Feuchtemodul für SF 40, Plug-In Modul nur in Kombination mit RBE T SF 40 möglich.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FM SF 40

Einheit:		Stk.

Schalldämmset für SF 40, dreiteilig, zur Schallreduzierung und Erhöhung der Einfügungsdämpfung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SDS SF 40

Einheit:		Stk.

Wandeinbaurohr eckig für SF 40, aus wärmedämmenden EPP, eckig 240 x 220 mm, L= 500 mm, bis auf 270 mm kürzbar.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WER E-SF 40

Einheit:		Stk.