WERNIG Sole-Luft-Erdwärmetauscher CF 350 Q. Der CF 350 Q ist ein Sole-Erdwärmetauscher welcher speziell für den Einsatz in Verbindung mit dem Wohnungslüftungsgerät Comfort-Vent Q 350 entwickelt wurde. Er wärmt bei niedrigen Außentemperaturen im Winterfall die Außenluft auf und hält diese frostfrei. Der optimale Betrieb ist somit auch bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt sichergestellt. Im Sommerfall temperiert (kühlt) der ComfoFond Q die Außenluft.

Der CF 350 Q besteht aus einem kompakten allseits wärmegedämmten Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech in der Farbe RAL 7034. Sämtliche notwendigen Komponenten wie das großzügig dimensionierte Soleregister, die hocheffiziente Solepumpe, das Ausdehnungsgefäß und der Temperatursensor sind anschlussfertig im Gehäuse integriert. Weiteres ist der ComfoFond mit einem Grobstaubfilter ISO Coarse ≥60% (G4) ausgestattet.

Die gesamte Steuerung erfolgt über die Elektronik des angeschlossenen Lüftungsgerätes je nach eingestelltem Temperaturprofil und steuert somit die Funktionen Vorerwärmen und Temperieren (kühlen). Die Einstellungen können ganz einfach über das im Lüftungsgerät integrierte Display, der Raumbedieneinheit RBE C67Q, die KNX-Schnittstelle oder die App erfolgen.

Der ComfoFond zeichnet sich durch eine kompakte Installation direkt neben dem Lüftungsgerät aus. Alle Anschlüsse und Verbindungsteile befinden sich im Lieferumfang des ComfoFond. Die Anschlüsse der Außenluft sowie der Soleleitungen sind seitlich angeordnet. Die Montage kann sowohl wandhängend als auch, mit den optional erhältlichen Montagesockeln, bodenstehend durchgeführt werden.

Für den elektrischen Anschluss an das Comfort-Vent Q ist die OptionBox OB Q 300/600 erforderlich.

Technische Daten

Betriebstemperatur:		-25 bis +45°C

Schutzklasse:			IP 44

Betriebsdruck:			1,5 bar

Solezusammensetzung:		30% - 50% Ethylenglykol-Wasser-Gemisch

Soleanschluss:			DN 20 AG

Leistungsaufnahme:		11 W

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Lufteinlassstutzen:		180 mm

Luftauslassstutzen:		160 mm

Kondensatanschluss:		1 1/4“ Außengewinde mit 32 mm Adapter

Abmessungen:		Höhe	760 mm

Breite	480 mm

Tiefe	570 mm

Gewicht:				ca. 46 kg

Fabrikat	:	WERNIG

Type:		CF 350 Q (L/R)

Einheit:	Stk.

WERNIG Sole-Luft-Erdwärmetauscher CF 600 Q. Der CF 600 Q ist ein Sole-Erdwärmetauscher welcher speziell für den Einsatz in Verbindung mit dem Wohnungslüftungsgerät Comfort-Vent Q 600 entwickelt wurde. Er wärmt bei niedrigen Außentemperaturen im Winterfall die Außenluft auf und hält diese frostfrei. Der optimale Betrieb ist somit auch bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt sichergestellt. Im Sommerfall temperiert (kühlt) der ComfoFond die Außenluft.

Der ComfoFond besteht aus einem kompakten allseits wärmegedämmten Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech in der Farbe RAL 7034. Sämtliche notwendigen Komponenten wie das großzügig dimensionierte Soleregister, die hocheffiziente Solepumpe, das Ausdehnungsgefäß und der Temperatursensor sind anschlussfertig im Gehäuse integriert. Weiteres ist der ComfoFond mit einem Grobstaubfilter ISO Coarse ≥60% (G4)

ausgestattet.

Die gesamte Steuerung erfolgt über die Elektronik des angeschlossenen Lüftungsgerätes je nach eingestelltem Temperaturprofil und steuert somit die Funktionen Vorerwärmen und Temperieren (kühlen). Die Einstellungen können ganz einfach über das im Lüftungsgerät integrierte Display, der Raumbedieneinheit RBE C67Q, die KNX-Schnittstelle oder die App erfolgen.

Der ComfoFond zeichnet sich durch eine kompakte Installation direkt neben dem Lüftungsgerät aus. Alle Anschlüsse und Verbindungsteile befinden sich im Lieferumfang des ComfoFond. Die Anschlüsse der Außenluft sowie der Soleleitungen sind seitlich angeordnet. Die Montage kann sowohl wandhängend als auch, mit den optional erhältlichen Montagesockeln, bodenstehend durchgeführt werden.

Für den elektrischen Anschluss an das Comfort-Vent Q ist die OptionBox OB Q 300/600 erforderlich.

Technische Daten

Betriebstemperatur:		-25 bis +45°C

Schutzklasse:			IP 44

Betriebsdruck:			1,5 bar

Solezusammensetzung:		30% - 50% Ethylenglykol-Wasser-Gemisch

Soleanschluss:			DN 20 AG

Leistungsaufnahme:		19 W

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Lufteinlassstutzen:		180 mm

Luftauslassstutzen:		180 mm

Kondensatanschluss:		1 1/4“ Außengewinde mit 32 mm Adapter

Abmessungen:		Höhe	760 mm

Breite	480 mm

Tiefe	570 mm

Gewicht:				ca. 47 kg

Fabrikat	:	WERNIG

Type:		CF 600 Q (L/R)

Einheit:	Stk.

Montagesockel für ComfoFond CF 350 Q für Bodenmontage.

Technische Daten

Abmessungen B x T x H:	720 x 495 x 355 mm

Gewicht:			4 kg

Fabrikat	:	WERNIG

Type:		MS CF 350 Q

Einheit:	Stk.

Montagesockel für ComfoFond CF 600 Q für Bodenmontage.

Technische Daten

Abmessungen B x T x H:	720 x 495 x 315 mm

Gewicht:			4 kg

Fabrikat	:	WERNIG

Type:		MS CF 600 Q

Einheit:	Stk.

Trockensyphon 5/4“ für Q 350, Q 600, CF 350 Q und CF 600 Q.

Fabrikat	:	WERNIG

Type:		TS 5/4 Q

Einheit:	Stk.