Kastengerät schallgedämmt in Kubusform, stufenlos bzw. stufenweise regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Thermokontakt, Anschlüsse auf Klemmleiste herausgeführt, welche an einen Motorschutzschalter anzuklemmen sind. Schutzart Motor: IP44.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,267 kW

Stromaufnahme:			1,13 A

Drehzahl:			1308 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gewicht:				30 kg

L x B x H:			520 x 520 x 520 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 355

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 315

Ansaugstutzen MGS 355

Ausblasstutzen MGD 315

Ausblasstutzen MGD 355

Ausblasgitter MGAG 315-355

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 315

Verbindungsgarnitur VG 355

Wetterschutzdach MGWSD 315-355

passende Regler auf Anfrage (stufenlos, transformatorisch,

druckgeregelt)

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform, stufenlos bzw. stufenweise regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Thermokontakt, Anschlüsse auf Klemmleiste herausgeführt, welche an einen Motorschutzschalter anzuklemmen sind. Schutzart Motor: IP54.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,469 kW

Stromaufnahme:			2,24 A

Drehzahl:			1344 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gewicht:				56 kg

L x B x H:			690 x 690 x 690 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 400

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 400

Ansaugstutzen MGS 500

Ausblasstutzen MGD 400

Ausblasstutzen MGD 500

Ausblasgitter MGAG 400-500

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 400

Verbindungsgarnitur VG 500

Wetterschutzdach MGWSD 400-500

passende Regler auf Anfrage (stufenlos, transformatorisch,

druckgeregelt)

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform, stufenlos bzw. stufenweise regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Thermokontakt, Anschlüsse auf Klemmleiste herausgeführt, welche an einen Motorschutzschalter anzuklemmen sind. Schutzart Motor: IP54.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,752 kW

Stromaufnahme:			3,10 A

Drehzahl:			1369 U/min

max. Einsatztemp.:		65°C

Gewicht:				60 kg

L x B x H:			690 x 690 x 690 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 450

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 400

Ansaugstutzen MGS 500

Ausblasstutzen MGD 400

Ausblasstutzen MGD 500

Ausblasgitter MGAG 400-500

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 400

Verbindungsgarnitur VG 500

Wetterschutzdach MGWSD 400-500

passende Regler auf Anfrage (stufenlos, transformatorisch,

druckgeregelt)

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform, stufenlos bzw. stufenweise regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Thermokontakt, Anschlüsse auf Klemmleiste herausgeführt, welche an einen Motorschutzschalter anzuklemmen sind. Schutzart Motor: IP54.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		1,137 kW

Stromaufnahme:			5,32 A

Drehzahl:			1386 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gewicht:				64 kg

L x B x H:			690 x 690 x 690 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 500

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 400

Ansaugstutzen MGS 500

Ausblasstutzen MGD 400

Ausblasstutzen MGD 500

Ausblasgitter MGAG 400-500

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 400

Verbindungsgarnitur VG 500

Wetterschutzdach MGWSD 400-500

passende Regler auf Anfrage (transformatorisch,

druckgeregelt)

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform, stufenlos bzw. stufenweise regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Kaltleiter, Anschlüsse auf Klemmleiste herausgeführt, welche an ein Kaltleiterauslösegerät anzuklemmen sind. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V 3~

Leistungsaufnahme:		2,490 kW

Stromaufnahme:			4,28 A

Drehzahl:			1456 U/min

max. Einsatztemp.:		40°C

Gewicht:				97 kg

L x B x H:			820 x 820 x 820 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 560

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 560

Ansaugstutzen MGS 630

Ausblasstutzen MGD 560

Ausblasstutzen MGD 630

Ausblasgitter MGAG 560-630

Schwingungsdämpferset MGSDS

Wetterschutzdach MGWSD 560-630

passende Regler auf Anfrage (druckgeregelt oder

Frequenzumrichter)

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform, stufenlos bzw. stufenweise regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Kaltleiter, Anschlüsse auf Klemmleiste herausgeführt, welche an ein Kaltleiterauslösegerät anzuklemmen sind. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V 3~

Leistungsaufnahme:		4,206 kW

Stromaufnahme:			7,22 A

Drehzahl:			1464 U/min

max. Einsatztemp.:		40°C

Gewicht:				112 kg

L x B x H:			820 x 820 x 820 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 630

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 560

Ansaugstutzen MGS 630

Ausblasstutzen MGD 560

Ausblasstutzen MGD 630

Ausblasgitter MGAG 560-630

Schwingungsdämpferset MGSDS

Wetterschutzdach MGWSD 560-630

passende Regler auf Anfrage (druckgeregelt oder

Frequenzumrichter)