Radial-Rohrventilator Gehäuse aus Kunststoff, stufenlos regelbar, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren bei minimalem Platzbedarf. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig. Nicht geeignet zur Absaugung von aggressiven Medien.

Gehäuse: Hochwertiger, schlagfester, schwer entflammbarer, hellgrauer Kunststoff mit eingebautem Nachleitwerk, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP54, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Flügel: Geräuscharmes Radiallaufrad, rückwärtsgekrümmt aus Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,029 kW

Stromaufnahme:			0,17 A

Drehzahl:			2482 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		42 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		100 mm

Gewicht:				1,8 kg

Außendurchmesser:		251 mm

Länge:				237 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVK 100

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 100 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 100 oder Luftrückschlagklappe aus Kunststoff LRK100/K

Alu-Flexschlauch AFS 100 oder Alu-Flexrohr AFR 100

Selbsttätige Überdruckklappe VK 10

Regenabweisgitter RAG 10

Regenabweisgitter rund RGR 100

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Radial-Rohrventilator Gehäuse aus Kunststoff, stufenlos regelbar, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren bei minimalem Platzbedarf. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig. Nicht geeignet zur Absaugung von aggressiven Medien.

Gehäuse: Hochwertiger, schlagfester, schwer entflammbarer, hellgrauer Kunststoff mit eingebautem Nachleitwerk, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP54, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Flügel: Geräuscharmes Radiallaufrad, rückwärtsgekrümmt aus Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,059 kW

Stromaufnahme:			0,26 A

Drehzahl:			2494 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		50 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		125 mm

Gewicht:				2,2 kg

Außendurchmesser:		251 mm

Länge:				233 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVK 125

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 125 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 125 oder Luftrückschlagklappe aus Kunststoff LRK125/K

Alu-Flexschlauch AFS 125 oder Alu-Flexrohr AFR 125

Selbsttätige Überdruckklappe VK 12

Regenabweisgitter RAG 12

Regenabweisgitter RGR 125

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Radial-Rohrventilator Gehäuse aus Kunststoff, stufenlos regelbar, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren bei minimalem Platzbedarf. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig. Nicht geeignet zur Absaugung von aggressiven Medien.

Gehäuse: Hochwertiger, schlagfester, schwer entflammbarer, hellgrauer Kunststoff mit eingebautem Nachleitwerk, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP54, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Flügel: Geräuscharmes Radiallaufrad, rückwärtsgekrümmt aus Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,106 kW

Stromaufnahme:			0,46 A

Drehzahl:			2557 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		51 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		160 mm

Gewicht:				3,2 kg

Außendurchmesser:		341 mm

Länge:				230 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVK 160

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 160 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 160

Alu-Flexschlauch AFS 160 oder Alu-Flexrohr AFR 160

Selbsttätige Überdruckklappe VK 16

Regenabweisgitter RAG 16

Regenabweisgitter rund RGR 160

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Radial-Rohrventilator Gehäuse aus Kunststoff, stufenlos regelbar, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren bei minimalem Platzbedarf. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig. Nicht geeignet zur Absaugung von aggressiven Medien.

Gehäuse: Hochwertiger, schlagfester, schwer entflammbarer, hellgrauer Kunststoff mit eingebautem Nachleitwerk, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP54, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Flügel: Geräuscharmes Radiallaufrad, rückwärtsgekrümmt aus Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,164 kW

Stromaufnahme:			0,70 A

Drehzahl:			2638 U/min

max. Einsatztemp.:		75°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		52 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		200 mm

Gewicht:				3,9 kg

Außendurchmesser:		341 mm

Länge:				229 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVK 200

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 200 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 200

Alu-Flexschlauch AFS 200 oder Alu-Flexrohr 200

Selbsttätige Überdruckklappe VK 20

Regenabweisgitter RAG 20

Regenabweisgitter rund RGR 200

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Radial-Rohrventilator Gehäuse aus Kunststoff, stufenlos regelbar, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren bei minimalem Platzbedarf. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig. Nicht geeignet zur Absaugung von aggressiven Medien.

Gehäuse: Hochwertiger, schlagfester, schwer entflammbarer, hellgrauer Kunststoff mit eingebautem Nachleitwerk, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP54, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Flügel: Geräuscharmes Radiallaufrad, rückwärtsgekrümmt aus Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,168 kW

Stromaufnahme:			0,71 A

Drehzahl:			2635 U/min

max. Einsatztemp.:		75°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		49 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		250 mm

Gewicht:				3,9 kg

Außendurchmesser:		341 mm

Länge:				229 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVK 250

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 250 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 250

Alu-Flexschlauch AFS 250 oder Alu-Flexrohr 250

Selbsttätige Überdruckklappe VK 25

Regenabweisgitter RAG 25

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M oder TTC, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Radial-Rohrventilator Gehäuse aus Kunststoff, stufenlos regelbar, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren bei minimalem Platzbedarf. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig. Nicht geeignet zur Absaugung von aggressiven Medien.

Gehäuse: Hochwertiger, schlagfester, schwer entflammbarer, hellgrauer Kunststoff mit eingebautem Nachleitwerk, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP54, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Flügel: Geräuscharmes Radiallaufrad, rückwärtsgekrümmt aus Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,222 kW

Stromaufnahme:			0,97 A

Drehzahl:			2696 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		52 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		315 mm

Gewicht:				5,2 kg

Außendurchmesser:		405 mm

Länge:				265 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVK 315

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 315 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 315

Alu-Flexschlauch AFS 315 oder Alu-Flexrohr 315

Selbsttätige Überdruckklappe VK 30

Regenabweisgitter RAG 30

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M oder TTC, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Radial-Rohrventilator Gehäuse aus Kunststoff, stufenweise regelbar, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren bei minimalem Platzbedarf. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig. Nicht geeignet zur Absaugung von aggressiven Medien.

Gehäuse: Hochwertiger, schlagfester, schwer entflammbarer, schwarzer, leitfähiger Kunststoff, mit eingebautem Nachleitwerk.

Flügel: Geräuscharmes Radiallaufrad, rückwärtsgekrümmt aus Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor: Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, explosionsgeschützte Ausführung nach ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, 400 V, 50 Hz, mit ausgeführtem Kabel ohne Klemmkasten, thermischer Motorschutz durch eingebaute Kaltleiter in Verbindung mit Motorschutz- und Auslösegerät U-EK230E (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Betrieb ist nur mit U-EK230E (gemäß ATEX geprüft) erlaubt, stufenweise regelbar nur mittels dreiphasigem 5-Stufenregler (auf Anfrage). Motorschutz- und Auslösegerät sowie der Regler dürfen nicht im Ex-Bereich montiert werden.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,084 kW

Stromaufnahme:			0,20 A

Drehzahl:			1385 U/min

max. Einsatztemp.:		40°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		48 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		315 mm

Gewicht:				7,0 kg

Außendurchmesser:		405 mm

Länge:				264 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVK 315 EX

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motorschutz- und Auslösegerät U-EK230E (gemäß ATEX geprüft)

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 315

Alu-Flexschlauch AFS 315 oder Alu-Flexrohr AFR 315

Selbsttätige Überdruckklappe VK 30

Regenabweisgitter RAG 30

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Kellerlüftungsregelung KLR 61

5-stufiger Drehzahlregler (auf Anfrage)