Flexibles Erdwärmetauscherrohr aus PE-HD Ø Da 200 mm, Ø Di 173 mm, 35 m-Rolle, Verbundrohr in Zellenbauweise, mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, chemisch neutral, emissionsfrei mit hoher Ringsteifigkeit, geeignet für Überdeckungen bis 3 m, Einbettung nach DIN EN 1610 in Feinsand, Körnung 0 - 4 mm, inkl. 2 Stk. Profilgummidichtungen und 2 Stk. Enddeckel.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EWR 200

Einheit:		Stk.

Mauerdurchführung aus PP, zum Einmauern, passend zu Erdwärmetauscherrohr EWR 200, einsetzbar bei nicht drückendem Grundwasser, Länge 344 mm, inkl. 2 Stk. Profilgummidichtungen zur Durchführungsabdichtung des Erdwärmetauscherrohres EWR 200.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MD-EWR 200

Einheit:		Stk.

Ringraumdichtung für EWR 200, für Durchführungen bis 1,5 bar, für Kernbohrung Ø 250 mm.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RRD-EWR 200

Einheit:		Stk.

Hüllrohr Ø 250 mm für Ringraumdichtung, zum Einmauern, 300 mm lang, inkl. Verstärkungsflansch

Fabrikat:	WERNIG

Type:		HR-EWR 200

Einheit:		Stk.

Verbindungsmuffe aus PP, passend zu Erdwärmetauscherrohr EWR 200, einsetzbar bei nicht drückendem Grundwasser, Länge 300 mm, inkl. 2 Stk. Profilgummidichtungen

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VM-EWR 200

Einheit:		Stk.

O-Ringdichtung Ø 200 mm für Abdichtung des Erdwärmetauscherrohres EWR 200

Fabrikat:	WERNIG

Type:	ORD 200

Einheit:		Stk.

Edelstahlansaugelement aus V2A, zweiteilig, Ansaugrohr Ø 200, mit integriertem Haubenfilter ISO Coarse ≥65% (G4) und Anschlussmuffe für Erdwärmetauscherrohr EWR 200 sowie aufgesetztem, regensicher abgedecktem Ansaugelement in Hut-Ausführung mit Vogelschutzgitter.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AEH-EWR 200

Einheit:		Stk.

Edelstahlansaugelement aus V2A, zweiteilig, Ansaugrohr Ø 250, mit integriertem Haubenfilter ISO Coarse ≥65% (G4) und Anschlussmuffe Ø 250 sowie aufgesetztem, regensicher abgedecktem Ansaugelement in Hut-Ausführung mit Vogelschutzgitter.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AEH-EWR 250

Einheit:		Stk.

Edelstahlansaugelement aus V2A, zweiteilig, Ansaugrohr Ø 315, mit integriertem Haubenfilter ISO Coarse ≥65% (G4) und Anschlussmuffe Ø 315 sowie aufgesetztem, regensicher abgedecktem Ansaugelement in Hut-Ausführung mit Vogelschutzgitter.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AEH-EWR 315

Einheit:		Stk.

Kondensatabzweiger aus PE, zum direkten Anschluss an das Erdwärmetauscherrohr EWR 200, Rohrstutzen Ø 160 nach oben für Rohranschluss zum Lüftungsgerät, Kondensstutzen nach unten mit integriertem Innengewinde 1/2“, Revisionsdeckel Ø 200 mm mit Sterngriffschrauben gegenüber Erdwärmetauscherrohranschluss.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KA-EWR 200

Einheit:		Stk.

Kondensatabzweiger aus PE, zum direkten Anschluss an Erdwärmetauscherrohr Ø 250, Rohrstutzen Ø 200 nach oben (auf Wunsch anderer Ø) für Rohranschluss zum Lüftungsgerät, Kondensstutzen nach unten mit integriertem Innengewinde 1/2“, Revisionsdeckel Ø 250 mm mit Sterngriffschrauben gegenüber Erdwärmetauscherrohranschluss.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KA-EWR 250

Einheit:		Stk.

Kondensatabzweiger aus PE, zum direkten Anschluss an Erdwärmetauscherrohr Ø 315, Rohrstutzen Ø 250 nach oben (auf Wunsch anderer Ø) für Rohranschluss zum Lüftungsgerät, Kondensstutzen nach unten mit integriertem Innengewinde 1/2“, Revisionsdeckel Ø 315 mm mit Sterngriffschrauben gegenüber Erdwärmetauscherrohranschluss.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KA-EWR 315

Einheit:		Stk.

Kondensatabzweiger für Schachteinbau aus PE, als Durchgangsabzweiger ausgeführt, zum direkten Anschluss an das Erdwärmetauscherrohr EWR 200, Revisionsstutzen nach oben mit Revisionsdeckel mit Sterngriffschrauben gegenüber Kondensstutzen, Kondensstutzen nach unten mit integriertem Innengewinde 1/2“.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KA-EWR 200 SE

Einheit:		Stk.