Vollflexibler Lüftungsschlauch aus PVC-beschichtetem Glasfasergewebe, Farbe Grau, mit innen freiliegender, korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -15 bis +80C, Luftgeschwindigkeit max. 25 m/s, Höchstdruck 2.500 Pa, Lieferlänge: 6 Meter - keine Kurzlängen, je nach Dimension auf 15 - 60 cm gestaucht.

Brandverhalten nach ÖNORM B 3800: schwer brennbar nach B1, nicht tropfend nach Tr 1, schwach qualmend nach Q1, selbstverlöschend.

Fabrikat:	WERNIG

Typen:		PFS 50

PFS 80

PFS 100

PFS 110

PFS 125

PFS 160

PFS 200

PFS 250

PFS 315

PFS 350

PFS 400

PFS 450

PFS 500

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Edelstahlschlauchschelle ESS

PVC-Klebeband KB 50

Kaltschrumpfband KSB 50

Vollflexibler Lüftungsschlauch aus 4 Lagen Aluminium- und 2 Lagen Polyesterfolie, mit verdeckt liegender, korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -30 bis +130C, Luftgeschwindigkeit max. 30 m/s, Höchstdruck je nach Dimension 10.000 bis 1.000 Pa, Lieferlänge: 10 Meter - keine Kurzlängen, auf ca. 70 cm gestaucht.

Brandverhalten nach ÖNORM B 3800: schwer brennbar nach B1, nicht tropfend nach Tr 1, schwach qualmend nach Q1, selbstverlöschend.

Brandverhalten nach EN 13501-1: A2-s1

Fabrikat:	WERNIG

Type :		AFS 80

AFS 100

AFS 110

AFS 125

AFS 160

AFS 180

AFS 200

AFS 250

AFS 315

AFS 355

AFS 400

AFS 450

AFS 500

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Edelstahlschlauchschelle ESS

PVC-Klebeband KB 50

Kaltschrumpfband KSB 50

Vollflexibles Lüftungsrohr, 1-lagig, an den Überlappungen verrillt, Farbe Alu, temperaturbeständig von -30 bis +200C, Höchstdruck je nach Dimension 3.150 bis 2.000 Pa, Lieferlänge: 3 Meter - keine Kurzlängen, auf ca. 80 cm gestaucht.

Brandverhalten: nicht brennbar nach DIN 4102 A1, bei ca. 700°C schmelzend.

Fabrikat:	WERNIG

Type :		AFR 80

AFR 100

AFR 125

AFR 160

AFR 200

AFR 250

AFR 315

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Edelstahlschlauchschelle ESS

PVC-Klebeband KB 50

Kaltschrumpfband KSB 50