Vollflexibler Aluminium-Schalldämpfer aus glasfaserverstärkter Aluminiumfolie zum Einsatz als Telefonieschalldämpfer in lufttechnischen Anlagen. Bestehend aus einem Innenrohr mit perforierten Aluminium-Polyester-Laminat mit Stahldrahtspirale, einer Dämmschicht aus 25 mm Glasfaser-Isolierwolle mit Sperrschicht, einem Außenmantel aus glasfaserverstärktem Aluminium-Laminat.

Technische Daten

Dämmlänge:		1000 mm

Schalldämmpackung: 	25 mm

Brandverhalten nach 
ÖNORM B 3800:		Schwer brennbar nach B1

Biegeradius:		r = 0,6 x Anschlussdurchmesser

Temperaturbereich:	-30 bis +110°C

Luftgeschwindigkeit:	max. 25 m/s

Höchstdruck:		bis 2500 Pa

Dämpfung bei 250 Hz:	26 dB

Fabrikat:	WERNIG

Type :		AFSD   80/25/1M

Einheit:		Stk.

Vollflexibler Aluminium-Schalldämpfer aus glasfaserverstärkter Aluminiumfolie zum Einsatz als Telefonieschalldämpfer in lufttechnischen Anlagen. Bestehend aus einem Innenrohr mit perforierten Aluminium-Polyester-Laminat mit Stahldrahtspirale, einer Dämmschicht aus 25 mm Glasfaser-Isolierwolle mit Sperrschicht, einem Außenmantel aus glasfaserverstärktem Aluminium-Laminat.

Technische Daten

Dämmlänge:		1000 mm

Schalldämmpackung: 	25 mm

Brandverhalten nach 
ÖNORM B 3800:		Schwer brennbar nach B1

Biegeradius:		r = 0,6 x Anschlussdurchmesser

Temperaturbereich:	-30 bis +110°C

Luftgeschwindigkeit:	max. 25 m/s

Höchstdruck:		bis 2500 Pa

Dämpfung bei 250 Hz:	19 dB

Fabrikat:	WERNIG

Type :		AFSD 100/25/1M

Einheit:		Stk.

Vollflexibler Aluminium-Schalldämpfer aus glasfaserverstärkter Aluminiumfolie zum Einsatz als Telefonieschalldämpfer in lufttechnischen Anlagen. Bestehend aus einem Innenrohr mit perforierten Aluminium-Polyester-Laminat mit Stahldrahtspirale, einer Dämmschicht aus 25 mm Glasfaser-Isolierwolle mit Sperrschicht, einem Außenmantel aus glasfaserverstärktem Aluminium-Laminat.

Technische Daten

Dämmlänge:		1000 mm

Schalldämmpackung: 	25 mm

Brandverhalten nach 
ÖNORM B 3800:		Schwer brennbar nach B1

Biegeradius:		r = 0,6 x Anschlussdurchmesser

Temperaturbereich:	-30 bis +110°C

Luftgeschwindigkeit:	max. 25 m/s

Höchstdruck:		bis 2500 Pa

Dämpfung bei 250 Hz:	20 dB

Fabrikat:	WERNIG

Type :		AFSD 125/25/1M

Einheit:		Stk.

Vollflexibler Aluminium-Schalldämpfer aus glasfaserverstärkter Aluminiumfolie zum Einsatz als Telefonieschalldämpfer in lufttechnischen Anlagen. Bestehend aus einem Innenrohr mit perforierten Aluminium-Polyester-Laminat mit Stahldrahtspirale, einer Dämmschicht aus 25 mm Glasfaser-Isolierwolle mit Sperrschicht, einem Außenmantel aus glasfaserverstärktem Aluminium-Laminat.

Technische Daten

Dämmlänge:		1000 mm

Schalldämmpackung: 	25 mm

Brandverhalten nach 
ÖNORM B 3800:		Schwer brennbar nach B1

Biegeradius:		r = 0,6 x Anschlussdurchmesser

Temperaturbereich:	-30 bis +110°C

Luftgeschwindigkeit:	max. 25 m/s

Höchstdruck:		bis 2500 Pa

Dämpfung bei 250 Hz:	22 dB

Fabrikat:	WERNIG

Type :		AFSD 160/25/1M

Einheit:		Stk.

Vollflexibler Aluminium-Schalldämpfer aus glasfaserverstärkter Aluminiumfolie zum Einsatz als Telefonieschalldämpfer in lufttechnischen Anlagen. Bestehend aus einem Innenrohr mit perforierten Aluminium-Polyester-Laminat mit Stahldrahtspirale, einer Dämmschicht aus 25 mm Glasfaser-Isolierwolle mit Sperrschicht, einem Außenmantel aus glasfaserverstärktem Aluminium-Laminat.

Technische Daten

Dämmlänge:		1000 mm

Schalldämmpackung: 	25 mm

Brandverhalten nach 
ÖNORM B 3800:		Schwer brennbar nach B1

Biegeradius:		r = 0,6 x Anschlussdurchmesser

Temperaturbereich:	-30 bis +110°C

Luftgeschwindigkeit:	max. 25 m/s

Höchstdruck:		bis 2500 Pa

Dämpfung bei 250 Hz:	15 dB

Fabrikat:	WERNIG

Type :		AFSD 200/25/1M

Einheit:		Stk.