Flachkanalsystem aus Metall, verzinktes Stahlblech s=0,7 mm, Rohre mit glatten Enden, Formstücke mit Muffen, temperaturbeständig bis +100°C

Flachkanalrohr wie vor beschrieben, 1 m lang, mit glatten Enden, mit 2 diagonal versetzten Montagelaschen

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MFK 110x55

MFK 220x55

Einheit:		Stk.

Flachkanaldoppelmuffe wie vor beschrieben,

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MDM 110x55

MDM 220x55

Einheit:		Stk.

Flachkanalhochformatbogen wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, 90°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MHB 110x55-90

MHB 220x55-90

Einheit:		Stk.

Flachkanalbreitformatbogen wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, 90°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MBB 55x110-90

MBB 55x220-90

Einheit:		Stk.

Flachkanalhochformatbogen wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, 45°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MHB 110x55-45

MHB 220x55-45

Einheit:		Stk.

Flachkanalbreitformatbogen wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, 45°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MBB 55x110-45

MBB 55x220-45

Einheit:		Stk.

Flachkanalhochformatabzweiger wie vor beschrieben, mit 3 Muffen, 90°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MAH 110x55-90

MAH 220x55-90

Einheit:		Stk.

Flachkanalhochformatabzweiger wie vor beschrieben, mit 3 Muffen, 45°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MAH 110x55-45

MAH 220x55-45

Einheit:		Stk.

Flachkanalübergang wie vor beschrieben, mit eckiger Muffe, gerade

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MÜG 110/80

MÜG 110/100

MÜG 220/80

MÜG 220/100

MÜG 220/125

Einheit:		Stk.

Flachkanalübergang wie vor beschrieben, mit eckiger Muffe, abgewinkelt 90°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MÜE 110/80-90

MÜE 110/100-90

MÜE 220/80-90

MÜE 220/100-90

MÜE 220/125-90

Einheit:		Stk.

Flachkanalreduktion wie vor beschrieben, von 220x55 auf 110x55, mit eckigen Muffen, gerade

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MREA 220/110

Einheit:		Stk.

Flachkanaldrosselklappe wie vor beschrieben, mit eckigen Muffen, handverstellbar

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MDK 110x55

MDK 220x55

Einheit:		Stk.

Flachkanalenddeckel wie vor beschrieben, mit eckiger Muffe

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MED 110x55

MED 220x55

Einheit:		Stk.

Flachkanalmontageschelle passend für Flachkanalrohre und Formstücke aus Metall

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MMS 110x55

MMS 220x55

Einheit:		Stk.

Flachkanalschalldämpfer aus verzinktem Stahlblech, zur Verhinderung von Telefonieschall, mit eingebauten Schalldämmkulissen, Isolierung nicht brennbar, abriebfest

Abmessungen:	220 x 55 x 1000 mm (BxHxL)

Frequenz (Hz):	125	250	500	1k	2k	4k	8k

Dämpfung: (dB):	6	10	16	31	51	31	22

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MSD 110/220x55

Einheit:		Stk.

Flachkanalschalldämpfer aus verzinktem Stahlblech, zur Verhinderung von Telefonieschall, mit eingebauten Schalldämmkulissen, Isolierung nicht brennbar, abriebfest, inkl.

2 Übergängen auf 220x55

Abmessungen:	340 x 55 x 1000 mm (BxHxL)

Frequenz (Hz):	125	250	500	1k	2k	4k	8k

Dämpfung: (dB):	6	8	15	30	49	30	21

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MSD 220/340x55

Einheit:		Stk.