PPs-el-Industrielüftung, Farbe: Schwarz, runde Rohre und Formstücke aus Kunststoff PPs-el, elektrisch leitfähig, spezifischer Durchgangswiderstand ≤ 108 Ohm.cm, Oberflächenwiderstand ≤ 106 Ohm, Brandklasse V-0 (selbstverlöschend)

Kunststoffrohr aus PPs-el, wie vor beschrieben, mit glatten Enden

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		lfm.

Kunststoffbogen aus PPs-el, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, nahtlos gezogen

45° (30°, 15°)

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffbogen aus PPs-el, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, nahtlos gezogen

90° (60°)

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffabzweiger aus PPs-el, wie vor beschrieben, 90°, mit 3 Muffen, egal (reduziert)

Ø .......... mm  auf  Ø .......... mm, 90°

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffabzweiger aus PPs-el, wie vor beschrieben, 45°, mit 3 Muffen, egal (reduziert)

Ø .......... mm  auf  Ø .......... mm, 45°

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffdoppelmuffe aus PPs-el, wie vor beschrieben

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffenddeckel aus PPs-el, wie vor beschrieben, passend auf PPs-Rohr

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kugel-Manschette KM aus Weich-PP-el, schwarz, mit 2 Edelstahlbändern

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Well-Flex-Manschette aus Weich-PP-el, schwarz, mit 2 Edelstahlbändern

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffdrosselklappe aus PPs-el, wie vor beschrieben, handverstellbar, mit 2 Muffen,

Type DK

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Motorkonsole aus PPs-el, wie vor beschrieben, auf PPs-el-Drosselklappe aufgeschweißt

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffabsperrklappe aus PPs-el, wie vor beschrieben, handverstellbar, mit 2 Muffen, dichtschließend nach DIN 1946:2018 Teil 4, mit Motorkonsole, Type AK

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffregenkragen aus PPs-el, wie vor beschrieben, zum Aufschieben aufs Rohr

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffausblasebogen aus PPs-el, wie vor beschrieben, mit glattem Ende, 135° mit Vogelschutzgitter

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffausblasestutzen aus PPs-el, wie vor beschrieben, mit 1 Muffe, 45° abgeschrägt mit Vogelschutzgitter

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffflansch aus PPs-el, wie vor beschrieben, mit 1 Muffe

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffrückschlagklappe aus PPs-el, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, nur für senkrechte Rohrleitungen

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffübergang aus PPs-el, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen (bestimmt durch den größten Nenn-Ø)

Ø .......... / .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Schweißdraht aus PPs-el, wie vor beschrieben, rund Ø 3 mm.

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SDG-R3

Einheit:		kg

Schweißdraht aus PPs-el, wie vor beschrieben, rund Ø 4 mm.

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SDG-R4

Einheit:		kg