Design Zuluft- und Abluftauslass WDZA für Wandmontage, vereint ein Element für Zuluftzuführung als auch Abluftabführung, mit abnehmbarer Frontabdeckung. Als Zuluftelement gewährleistet die strömungstechnisch optimierte Konstruktion sowie die Verwendung schallabsorbierender Materialien geringstes Strömungsrauschen auch bei hohen Volumenströmen. Durch die optimierte Lochkonstruktion ergibt sich auch speziell im tiefen Frequenzbereich eine sehr hohe Einfügungsdämpfung. Die spezielle Anordnung der Lochreihen gewährleistet ein optimales Strömungsbild für eine komplette Raumdurchströmung. Die Volumenstromeinstellung erfolgt durch die standardmäßig mitgelieferten „Ein-Klick“-Abdeckstreifen. Das WDZA als Zuluftelement gewährleistet durch die sehr hohe Induktionseigenschaft die zugfreie Einbringung der Zuluft unter Raumtemperatur. Anschlussstutzen mit serienmäßiger Doppellippendichtung, dadurch kann der Auslass ohne weitere Befestigungsmaßnahmen in die Rohrleitung eingeschoben werden, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016.

Technische Daten

max. Volumenstrom WDZA 100 ZUL / ABL:		70 m³/h / 50 m³/h

max. Volumenstrom WDZA 125 ZUL / ABL:		80 m³/h / 70 m³/h

Abmessungen B x H x T:				218 x 150 x 55 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	WDZA 100

WDZA 125

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	WDZA 100

d.h.: Anschlussdurchmesser 100 mm

Design Abluftauslass WDZA mit eingebautem Filter M5, für Wand- oder Deckenmontage, mit abnehmbarer Frontabdeckung. Die strömungstechnisch optimierte Konstruktion sowie die Verwendung schallabsorbierender Materialien gewährleisten geringstes Strömungsrauschen auch bei hohen Volumenströmen. Durch die optimierte Lochkonstruktion ergibt sich auch speziell im tiefen Frequenzbereich eine sehr hohe Einfügungsdämpfung. Die Volumenstromeinstellung erfolgt durch die standardmäßig mitgelieferten „Ein-Klick“-Abdeckstreifen. Anschlussstutzen mit serienmäßiger Doppellippendichtung, dadurch kann der Auslass ohne weitere Befestigungsmaßnahmen in die Rohrleitung eingeschoben werden, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016.

Technische Daten

max. Volumenstrom WDZA 100:		50 m³/h

max. Volumenstrom WDZA 125:		70 m³/h

Abmessungen B x H x T:			218 x 150 x 55 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	WDZA 100 F

WDZA 125 F

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	WDZA 100 F

d.h.: Anschlussdurchmesser 100 mm

mit eingebautem Filter M5

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

passender Ersatzfiltersatz (5 Stück) EFS WDZA ISO ePM10 ≥70% (M5)

Design Abluftauslass WDZA mit eingebauter Filterkassette aus Aluminiumgestrick zur Fettabscheidung, für Wand- oder Deckenmontage, mit abnehmbarer Frontabdeckung. Die strömungstechnisch optimierte Konstruktion sowie die Verwendung schallabsorbierender Materialien gewährleisten geringstes Strömungsrauschen auch bei hohen Volumenströmen. Durch die optimierte Lochkonstruktion ergibt sich auch speziell im tiefen Frequenzbereich eine sehr hohe Einfügungsdämpfung. Die Volumenstromeinstellung erfolgt durch die standardmäßig mitgelieferten „Ein-Klick“-Abdeckstreifen. Anschlussstutzen mit serienmäßiger Doppellippendichtung, dadurch kann der Auslass ohne weitere Befestigungsmaßnahmen in die Rohrleitung eingeschoben werden, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016.

Technische Daten

max. Volumenstrom WDZA 100:		50 m³/h

max. Volumenstrom WDZA 125:		70 m³/h

Abmessungen B x H x T:			218 x 150 x 55 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	WDZA 100 AL

WDZA 125 AL

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	WDZA 100 AL

d.h.: Anschlussdurchmesser 100 mm

mit eingebautem Aluminiumgestrickfettfilter

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

passender Ersatzfiltersatz (2 Stück) EFS WDZA AL