Absorptionsschalldämpfer mit Kulissen in Vollkunststoffbauweise, Gehäuse aus säurefestem Kunststoff PPs (PPs-el, PVC, PP, PE, bitte nur gewünschten Kunststoff anführen), maschinell gekantet und stumpfgeschweißt, mit beidseitigen gebohrten Flanschen.

Schalldämpferkulisse, Rahmen aus säurefestem Kunststoff PPs (PPs-el, PVC, PP, PE, bitte nur gewünschten Kunststoff anführen), mit abgerundeten An- und Abströmflächen, Absorptionsmaterial aus abriebfester Mineralwolle in speziell abgestimmter Packungsdichte für Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/sec., Kulisse mit Gehäuse fest verschweißt.

Technischen Daten

Einfügungsdämpfung DE

bei 250 Hz:			........... dB(A)

Luftmenge:			........... m³/h

Kulissenanzahl:			........... Stk.

max. Einsatztemp.:		............ °C

Abmessungen L x B x H:		........... x ........... x ........... mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		Absorptionsschalldämpfer A .....

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

2 Übergänge vom rechteckigen Gehäusequerschnitt auf runden Rohrquerschnitt

Dämmmaterial eingebaut in akustisch transparenter Folie (geeignet für feuchte Medien)