FIRE-VENT FLI-VE(ho)90 Feuerschutzabschluss zum vorschriftsmäßigen Abschotten von Trennbauteildurchdringungen, Einbau in Trennbauteilen, für Aufputzventilatoren Silent ECO A…, gemäß OIB-Verwendungsgrundsatz (Feuerschutzabschlüsse für Lüftungsleitungen auf Basis intumeszierender Materialien mit mechanischem Verschlusselement) geprüft. Geeignet für den Einbau in Trennbauteilen: Trennwand/Schachtwand einseitig beplankt 2x20, 2x25 und 3x15 mm GKF – ohne/mit Mineralwolle.

Der Feuerschutzabschluss ist wartungsfrei und entspricht den Anforderungen der ÖNORM H 6027.

Feuerschutzabschluss im Wesentlichen bestehend aus einem zylindrischen Gehäuse mit zwei mittig angebrachten federbelasteten Klappenflügeln, Schmelzlotauslösung, zusätzlich mit Brandschutzlaminat beschichtet, inklusive Quadratplatten □ 250/ □ 200 passend zu jeweiligen Trennwandaufbau 3x15, 2x20 oder 2x25 mm.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		BSA ECO 3x15 	(Feuerschutzabschluss BSA ECO 3x15 						inkl. Quadratplatten □ 250/ □ 200 )

BSA ECO 2x20	(Feuerschutzabschluss BSA ECO 2x20						inkl. Quadratplatten □ 250/ □ 200 )

BSA ECO 2x25	(Feuerschutzabschluss BSA ECO 2x25					inkl. Quadratplatten □ 250/ □ 200 )

Einheit:		Stk.

FIRE-VENT FLI-VE(ho+ve)90 Feuerschutzabschluss zum vorschriftsmäßigen Abschotten von Trennbauteildurchdringungen, gemäß OIB-Verwendungsgrundsatz (Feuerschutzabschlüsse für Lüftungsleitungen auf Basis intumeszierender Materialien mit mechanischem Verschlusselement) geprüft. Geeignet für den Einbau in Zu- und Abluft, d.h. Luftrichtung beliebig, in Trennbauteilen: Trennwand/Schachtwand einseitig beplankt 2x20 mm Ridurit, 2x20, 2x25 und 3x15 mm GKF, Massivwand ≥100 mm, Dichte ≥450 kg/m³ (Porenbeton, Gipsdielen, Ziegel, Beton) sowie Weichschott in Massivdecke ab 150 mm mit Weichschott ab 100 mm.

Der Feuerschutzabschluss ist wartungsfrei und entspricht den Anforderungen der ÖNORM H 6027.

Feuerschutzabschluss im Wesentlichen bestehend aus einem zylindrischen Stahlblechgehäuse mit zwei mittig angebrachten federbelasteten Klappenflügeln, beidseits mit Brandschutzlaminat beschichtet. Schmelzlotauslösung. Der an der Außenseite des Klappengehäuses angebrachte, bei Temperatureinwirkung expandierende, Dichtstreifen gewährleistet eine rasche und sichere Dichtwirkung im Rohr.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		BSA 100 (für Rohrinnendurchmesser 100 mm)

BSA 125 (für Rohrinnendurchmesser 125 mm)

BSA 160 (für Rohrinnendurchmesser 160 mm)

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Kaltrauchklappe KRKW (ausführlicher Text weiter unten)

Einbaustutzen ES-BSA (ausführlicher Text weiter unten)

Anschlussstutzen AS-BSA (ausführlicher Text weiter unten)

Abdeckrosette ADR-BSA (ausführlicher Text weiter unten)

FIRE-VENT Kaltrauchrückschlagklappe/Kaltrauchsperre zur Verhinderung von Kaltrauchübertragung, geprüft gemäß ÖNORM H 6027, aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff mit Silikonmembrandichtung und Magnethalterung zur stufenlosen Einstellung des Öffnungsdruckes, durch einfaches Einschieben für Einbau in waagrechte Spiro-Lüftungsrohrleitungen geeignet, temperaturbeständig bis 210°C. Eine umlaufende Doppellippendichtung gewährleistet eine dichte Verbindung und verhindert ein Verschieben der Kaltrauchsperre.

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KRKW 100

KRKW 125

KRKW 160

Einheit:		Stk.

Einbaustutzen System FIRE-VENT aus verzinktem Stahlblech inkl. Befestigungslaschen zur Aufnahme des Feuerschutzabschlusses BSA oder der Brandschutzklappe BVK und/oder der Kaltrauchklappe KRKW. Einbaubar in Leichtbauwände ab 40 mm, geeignet zum flexiblen Anschluss an den Steigstrang.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ES-BSA 100

ES-BSA 125

ES-BSA 160

Einheit:		Stk.

Anschlussstutzen System FIRE-VENT aus verzinktem Stahlblech inkl. Befestigungslaschen zum Anschluss einer weiterführenden flexiblen Anschlussleitung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AS-BSA 100

AS-BSA 125

AS-BSA 160

Einheit:		Stk.

Abdeckrosette System FIRE-VENT aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet zur Abdeckung der Maueranschlussfuge, passend zu Anschlussstutzen AS-BSA.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ADR-BSA 100

ADR-BSA 125

ADR-BSA 160

Einheit:		Stk.

Brandschutzband System FIRE-VENT zur Abschottung von Wickelfalzrohren mit Kautschuckdämmung ≤19 mm zu Wandaufbau, wird in Streifenform 2150x60 mm (LxB) geliefert.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		BSBS 2150x60

Einheit:		Stk.