PVC-grau-Industrielüftung, Farbe: Grau, ähnlich RAL 7011, runde Rohre und Formstücke aus Kunststoff – Hart-PVC-grau, schwer brennbar, Brandklasse B1

Kunststoffrohr aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, mit glatten Enden

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		lfm.

Kunststoffbogen aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, nahtlos gezogen

45° (30°, 15°)

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffbogen aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, nahtlos gezogen

90° (60°)

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffabzweiger aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, 90°, mit 3 Muffen, egal (reduziert)

Ø .......... mm  auf  Ø .......... mm, 90°

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffabzweiger aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, 45°, mit 3 Muffen, egal (reduziert)

Ø .......... mm  auf  Ø .......... mm, 45°

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffdoppelmuffe aus Hart-PVC, wie vor beschrieben

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffenddeckel aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, passend auf Hart-PVC-grau Rohr

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kugel-Manschette KM aus Weich-PVC, grau, mit 2 Edelstahlbändern

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Well-Flex-Manschette aus Weich-PVC, grau, mit 2 Edelstahlbändern

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffdrosselklappe aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, handverstellbar, mit 2 Muffen, Type DK

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Motorkonsole aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, auf Hart-PVC-grau Drosselklappe aufgeschweißt

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffabsperrklappe aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, handverstellbar, mit 2 Muffen, dichtschließend nach DIN 1946:2018 Teil 4, mit Motorkonsole, Type AK

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Stellmotor für Drosselklappe und Absperrklappe bis Baugröße 315, 230 V~, Auf-Zu, 5 Nm, Laufzeit ca. 80-150 s, Ansteuerung mit Schließkontakt, integrierte Drehwinkelbegrenzung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		LM 230 A

Einheit:		Stk.

Stellmotor für Drosselklappe und Absperrklappe ab Baugröße 355, 230 V~, Auf-Zu, 10 Nm, Laufzeit ca. 80-150 s, Ansteuerung mit Schließkontakt, integrierte Drehwinkelbegrenzung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NM 230 A

Einheit:		Stk.

Kunststoffregenkragen aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, zum Aufschieben aufs Rohr

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffausblasebogen aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, mit glattem Ende, 135° mit Vogelschutzgitter

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffausblasestutzen aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, mit 1 Muffe, 45° abgeschrägt mit Vogelschutzgitter

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffflansch aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, mit 1 Muffe

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Flanschdichtung aus Weich-PVC, wie vor beschrieben, weiß

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffrückschlagklappe aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, nur für senkrechte Rohrleitungen

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffübergang aus Hart-PVC, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen (bestimmt durch den größten Nenn-Ø)

Ø .......... / .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Tangit-Kleber 0,125 kg.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		TKL-125

Einheit:		Stk.

Tangit-Kleber 0,5 kg.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		TKL-500

Einheit:		Stk.

Tangit-Kleber 1 kg.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		TKL-1000

Einheit:		Stk.

Tangit-Reiniger 1 Liter.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		TRE-1

Einheit:		Stk.

Schweißdraht aus PVC, wie vor beschrieben, rund Ø 4 mm.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SDG-R4

Einheit:		kg

Schweißdraht aus PVC, wie vor beschrieben, rund Ø 5 mm.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SDG-R5

Einheit:		kg

Schweißdraht aus PVC, wie vor beschrieben, Dreikantform.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SDG-DK

Einheit:		kg