Rohreinschubventilator zum Einbau in kurze Rohrleitungen, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, Gleitlager – in jeder Lage einbaubar und voll funktionsfähig, Gehäuse aus Kunststoff, spritzwassergeschützt, Schutzart IPX4, geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		13 W

Stromaufnahme:			0,09 A

Drehzahl:			2500 U/min

Luftleistung, freiblasend:		90 m³/h

max. Gesamtpressung:		25 Pa

max. Einsatztemp.:		-10 bis +40°C

Schalldruckpegel LpA (3m):	37 dB(A)

Außendurchmesser: 	99 mm (ev. Ø-Differenzen können mit Schaumstoffstreifen ausgeglichen werden)

Länge:				68 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 100/R

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Regenabweisgitter für außen Type RAG 10

Selbsttätige Überdruckklappe Type VK 10

Regenabweisgitter rund Type RGR 100

Nachlaufrelais Type NRG (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRG/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Stufenloser Regler Type RK 25 (Auf- und Unterputz)

Rohreinschubventilator zum Einbau in kurze Rohrleitungen, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, Gleitlager – in jeder Lage einbaubar und voll funktionsfähig, Gehäuse aus Kunststoff, spritzwassergeschützt, Schutzart IPX4, geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		25 W

Stromaufnahme:			0,12 A

Drehzahl:			2600 U/min

Luftleistung, freiblasend:		200 m³/h

max. Gesamtpressung:		30 Pa

max. Einsatztemp.:		-10 bis +40°C

Schalldruckpegel LpA (3m):	39 dB(A)

Außendurchmesser: 	118 mm (ev. Ø-Differenzen können mit Schaumstoffstreifen ausgeglichen werden)

Länge:				79 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 125/R

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Regenabweisgitter für außen Type RAG 12

Selbsttätige Überdruckklappe Type VK 12

Regenabweisgitter rund Type RGR 125

Nachlaufrelais Type NRG (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRG/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Stufenloser Regler Type RK 25 (Auf- und Unterputz)

Rohreinschubventilator zum Einbau in kurze Rohrleitungen, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, Gleitlager – in jeder Lage einbaubar und voll funktionsfähig, Gehäuse aus Kunststoff, spritzwassergeschützt, Schutzart IPX4, geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		25 W

Stromaufnahme:			0,13 A

Drehzahl:			2400 U/min

Luftleistung, freiblasend:		270 m³/h

max. Gesamtpressung:		55 Pa

max. Einsatztemp.:		-10 bis +40°C

Schalldruckpegel LpA (3m):	47 dB(A)

Außendurchmesser: 	147 mm (ev. Ø-Differenzen können mit mitgelieferten Schaumstoffstreifen ausgeglichen werden)

Länge:				113 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 150/R

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Regenabweisgitter für außen Type RAG 16

Selbsttätige Überdruckklappe Type VK 16

Regenabweisgitter rund Type RGR 160

Nachlaufrelais Type NRG (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRG/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Stufenloser Regler Type RK 25 (Auf- und Unterputz)

Axialventilator in Rohrsteckbauweise und für Schachteinbau, zum Einbau in kurze Rohrleitungen.

Unterputz-Einschubmontage in alle Rohre und Schläuche mit einem Innendurchmesser von 98 - 105 mm. Ansprechendes Design der Innenfassade, kurze Einbautiefe, eingebaute Betriebsleuchte, spritzwassergeschützt, Schutzart IP45, geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne, Farbe: rein Weiß, in jeder Lage einbaubar.

Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, gegen Verschmutzung unempfindlich, Farbe Weiß, geringe Einbautiefe, mit waagrechten Leitstücken zur Druckerhöhung.

Motor ausgelegt für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		14 W

Stromaufnahme:			0,10 A

Drehzahl:			2550 U/min

Luftleistung, freiblasend:		95 m³/h

max. Gesamtpressung:		28 Pa

max. Einsatztemp.:		+40°C

Schalldruckpegel LpA (1m):	44 dB(A)

Anschlussaußendurchmesser:	97 mm

Außenabmessungen:		140 x 140  mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 100/N

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Selbsttätige Überdruckklappe Type VK 10

Nachlaufrelais Type NRG (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRG/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Axialventilator in Rohrsteckbauweise und für Schachteinbau, zum Einbau in kurze Rohrleitungen.

Unterputz-Einschubmontage in alle Rohre und Schläuche mit einem Innendurchmesser von 98 - 105 mm. Ansprechendes Design der Innenfassade, kurze Einbautiefe, eingebaute Betriebsleuchte, mit eingebautem Nachlaufrelais mit Anlaufverzögerung, spritzwassergeschützt, Schutzart IP45, geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne, Farbe: rein Weiß, in jeder Lage einbaubar.

Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, gegen Verschmutzung unempfindlich, Farbe Weiß, geringe Einbautiefe, mit waagrechten Leitstücken zur Druckerhöhung.

Motor ausgelegt für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		17 W

Stromaufnahme:			0,12 A

Drehzahl:			2550 U/min

Luftleistung, freiblasend:		95 m³/h

max. Gesamtpressung:		28 Pa

max. Einsatztemp.:		+40°C

Schalldruckpegel LpA (1m):	44 dB(A)

Anschlussaußendurchmesser:	97 mm

Außenabmessungen:		140 x 140  mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 100/N/NR

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Selbsttätige Überdruckklappe Type VK 10

Axialventilator in Rohrsteckbauweise und für Schachteinbau, zum Einbau in kurze Rohrleitungen.

Kleinlüfter für Unterputz-Einschubmontage in alle Rohre und Schläuche mit einem Innendurchmesser von 98 - 105 mm. Ansprechendes Design der Innenfassade, kurze Einbautiefe, eingebaute Betriebsleuchte, eingebaute elektrische Verschlussklappe, die verdeckt hinter der Gitterblende angebracht ist, spritzwassergeschützt, Schutzart IP45, geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne, Farbe: rein Weiß, in jeder Lage einbaubar.

Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, gegen Verschmutzung unempfindlich, Farbe Weiß, geringe Einbautiefe, mit waagrechten Leitstücken zur Druckerhöhung.

Motor ausgelegt für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		17 W

Stromaufnahme:			0,12 A

Drehzahl:			2550 U/min

Luftleistung, freiblasend:		95 m³/h

max. Gesamtpressung:		28 Pa

max. Einsatztemp.:		+40°C

Schalldruckpegel LpA (1m):	44 dB(A)

Anschlussaußendurchmesser:	97 mm

Außenabmessungen:		140 x 140  mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 100/E

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Regenabweisgitter rund Type RGR 100 für außen

Nachlaufrelais Type NRG (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRG/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Axialventilator in Rohrsteckbauweise und für Schachteinbau, zum Einbau in kurze Rohrleitungen.

Kleinlüfter für Unterputz-Einschubmontage in alle Rohre und Schläuche mit einem Innendurchmesser von 98 - 105 mm. Ansprechendes Design der Innenfassade, kurze Einbautiefe, eingebaute Betriebsleuchte, eingebaute elektrische Verschlussklappe, die verdeckt hinter der Gitterblende angebracht ist, mit eingebautem Nachlaufrelais mit Anlaufverzögerung, spritzwassergeschützt, Schutzart IP45, geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne, Farbe: rein Weiß, in jeder Lage einbaubar.

Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, gegen Verschmutzung unempfindlich, Farbe Weiß, geringe Einbautiefe, mit waagrechten Leitstücken zur Druckerhöhung.

Motor ausgelegt für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		20 W

Stromaufnahme:			0,14 A

Drehzahl:			2550 U/min

Luftleistung, freiblasend:		95 m³/h

max. Gesamtpressung:		28 Pa

max. Einsatztemp.:		+40°C

Schalldruckpegel LpA (1m):	44 dB(A)

Anschlussaußendurchmesser:	97 mm

Außenabmessungen:		140 x 140  mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 100/E/NR

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Regenabweisgitter rund Type RGR 100 für außen

Axialventilator in Rohrsteckbauweise und für Schachteinbau mit optisch ansprechender Formgebung für die Entlüftung kleinerer bis mittlerer Räume im Privat-, Gewerbe- und Industriebereich, in jeder Lage einbaubar.

Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, Farbe Weiß, Blende leicht abnehmbar, gegen Verschmutzung unempfindlich, geringe Einbautiefe, mit Betriebsleuchte, mit waagrechten Leitstücken zur Druckerhöhung.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP 44, geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne, wartungs- und funkstörungsfrei, ausgelegt für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, geschlossener Spaltpolmotor mit selbstschmierenden Gleitlagern.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		24 W

Stromaufnahme:			0,18 A

Drehzahl:			1300 U/min

Luftleistung, freiblasend:		210 m³/h

max. Gesamtpressung:		18 Pa

max. Einsatztemp.:		+40°C

Schalldruckpegel LpA (1m):	46 dB(A)

Anschlussaußendurchmesser:	145 mm

Außenabmessungen:		190 x 190  mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 150/4N

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Regenabweisgitter Type RAG 16 für außen

Selbsttätige Überdruckklappe Type VK 16

Regenabweisgitter rund Type RGR 160 für außen

Nachlaufrelais Type NRG (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRG/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Stufenloser Regler Type RK 25 (Auf- und Unterputz)

Axialventilator in Rohrsteckbauweise und für Schachteinbau mit optisch ansprechender Formgebung für die Entlüftung kleinerer bis mittlerer Räume im Privat-, Gewerbe- und Industriebereich, in jeder Lage einbaubar.

Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, Farbe Weiß, Blende leicht abnehmbar, gegen Verschmutzung unempfindlich, geringe Einbautiefe, mit Betriebsleuchte, mit waagrechten Leitstücken zur Druckerhöhung.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne, wartungs- und funkstörungsfrei, ausgelegt für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, geschlossener Spaltpolmotor mit selbstschmierenden Gleitlagern.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		30 W

Stromaufnahme:			0,14 A

Drehzahl:			1800 U/min

Luftleistung, freiblasend:		270 m³/h

max. Gesamtpressung:		41 Pa

max. Einsatztemp.:		+40°C

Schalldruckpegel LpA (1m):	58 dB(A)

Anschlussaußendurchmesser:	145 mm

Außenabmessungen:		190 x 190  mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 150/2N

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Regenabweisgitter Type RAG 16 für außen

Selbsttätige Überdruckklappe Type VK 16

Regenabweisgitter rund Type RGR 160 für außen

Nachlaufrelais Type NRG (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRG/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Stufenloser Regler Type RK 25 (Auf- und Unterputz)

Axialventilator in Rohrsteckbauweise und für Schachteinbau mit optisch ansprechender Formgebung für die Entlüftung kleinerer bis mittlerer Räume im Privat-, Gewerbe- und Industriebereich, in jeder Lage einbaubar.

Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, Farbe Weiß, Blende leicht abnehmbar, gegen Verschmutzung unempfindlich, geringe Einbautiefe, mit Betriebsleuchte, mit waagrechten Leitstücken zur Druckerhöhung, eingebaute elektrische Verschlussklappe.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne, wartungs- und funkstörungsfrei, ausgelegt für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, geschlossener Spaltpolmotor mit selbstschmierenden Gleitlagern.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		30 W

Stromaufnahme:			0,20 A

Drehzahl:			1300 U/min

Luftleistung, freiblasend:		210 m³/h

max. Gesamtpressung:		18 Pa

max. Einsatztemp.:		+40°C

Schalldruckpegel LpA (1m):	46 dB(A)

Anschlussaußendurchmesser:	145 mm

Außenabmessungen:		190 x 190  mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 150/4E

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Regenabweisgitter rund Type RGR 160 für außen

Nachlaufrelais Type NRG (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRG/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Stufenloser Regler Type RK 25 (Auf- und Unterputz)

Axialventilator in Rohrsteckbauweise oder für Schachteinbau mit optisch ansprechender Formgebung für die Entlüftung kleinerer bis mittlerer Räume im Privat-, Gewerbe- und Industriebereich, in jeder Lage einbaubar.

Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, Farbe Weiß, Blende leicht abnehmbar, gegen Verschmutzung unempfindlich, geringe Einbautiefe, mit Betriebsleuchte, mit waagrechten Leitstücken zur Druckerhöhung, eingebaute elektrische Verschlussklappe.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, geeignet zum Einbau im Schutzbereich von Dusche und Badewanne, wartungs- und funkstörungsfrei, ausgelegt für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, geschlossener Spaltpolmotor mit selbstschmierenden Gleitlagern.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		35 W

Stromaufnahme:			0,15 A

Drehzahl:			1800 U/min

Luftleistung, freiblasend:		270 m³/h

max. Gesamtpressung:		41 Pa

max. Einsatztemp.:		+40°C

Schalldruckpegel LpA (1m):	58 dB(A)

Anschlussaußendurchmesser:	145 mm

Außenabmessungen:		190 x 190  mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 150/2E

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Regenabweisgitter Type RAG 16 für außen

Regenabweisgitter rund Type RGR 160 für außen

Nachlaufrelais Type NRG (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRG/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Stufenloser Regler Type RK 25 (Auf- und Unterputz)

Axialventilator in Rohrsteckbauweise und für Schachteinbau mit optisch ansprechender Formgebung für die Entlüftung kleinerer bis mittlerer Räume im Privat-, Gewerbe- und Industriebereich, in jeder Lage einbaubar.

Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, Farbe Weiß, Blende leicht abnehmbar, gegen Verschmutzung unempfindlich, geringe Einbautiefe, mit waagrechten Leitstücken zur Druckerhöhung.

Motor stufenlos regelbar, reversierbar, Schutzart IP54, wartungs- und funkstörungsfrei, ausgelegt für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, geschlossener Spaltpolmotor mit selbstschmierenden Gleitlagern.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		30 W

Stromaufnahme:			0,13 A

Drehzahl:			1360 U/min

Luftleistung, freiblasend:		450 m³/h

max. Gesamtpressung:		20 Pa

max. Einsatztemp.:		+40°C

Schalldruckpegel LpA (1m):	52 dB(A)

Anschlussaußendurchmesser:	207 mm

Außenabmessungen:		287 x 287  mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 200/4N

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Regenabweisgitter Type RAG 20 für außen

Selbsttätige Überdruckklappe Type VK 20

Regenabweisgitter rund Type RGR 200

Nachlaufrelais Type NRG (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRG/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Stufenloser Regler Type RK 25 (Auf- und Unterputz)

Wendeschalter mit Drehzahlregler Type WS (max. 1 A)

Wetterschutzgitter mit integrierter Verschlussklappe für Zu- und Abluftbetrieb Type WG 200 (WG 250)

Axialventilator in Rohrsteckbauweise und für Schachteinbau mit optisch ansprechender Formgebung für die Entlüftung kleinerer bis mittlerer Räume im Privat-, Gewerbe- und Industriebereich, in jeder Lage einbaubar.

Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, Farbe Weiß, Blende leicht abnehmbar, gegen Verschmutzung unempfindlich, geringe Einbautiefe, mit waagrechten Leitstücken zur Druckerhöhung.

Motor stufenlos regelbar, reversierbar, Schutzart IP54, wartungs- und funkstörungsfrei, ausgelegt für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, geschlossener Spaltpolmotor mit selbstschmierenden Gleitlagern.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		40 W

Stromaufnahme:			0,20 A

Drehzahl:			1380 U/min

Luftleistung, freiblasend:		850 m³/h

max. Gesamtpressung:		30 Pa

max. Einsatztemp.:		+40°C

Schalldruckpegel LpA (1m):	55 dB(A)

Anschlussaußendurchmesser:	257 mm

Außenabmessungen:		337 x 337  mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AV 250/4N

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Regenabweisgitter für außen Type RAG 25

Selbsttätige Überdruckklappe Type VK 25

Nachlaufrelais Type NRG (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRG/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Stufenloser Regler Type RK 25 (Auf- und Unterputz)

Wendeschalter mit Drehzahlregler Type WS (max. 1 A)

Wetterschutzgitter mit integrierter Verschlussklappe für Zu- und Abluftbetrieb Type WG 200 (WG 250)