Elektronisches Nachlaufrelais in steckbarer Ausführung, mit fix eingestellter Ein- und Ausschaltverzögerung, geeignet zum Einbau in Ventilatorserie Silent ECO, verschleißfreie Elektronikbauteile gegen Feuchtigkeitseinfluss schutzlackiert.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Belastung:			max. 0,8 A (160 W) induktiv

max. Umgebungstemp.:		+60°C

Einschaltverzögerung:		1 min.

Ausschaltverzögerung:		7 min.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NRS

Einheit:		Stk.

Elektronisches Nachlaufrelais in steckbarer Ausführung, mit einstellbarer Ein- und Ausschaltverzögerung, geeignet zum Einbau in Ventilatorserie Silent ECO, verschleißfreie Elektronikbauteile gegen Feuchtigkeitseinfluss schutzlackiert.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Belastung:			max. 0,8 A (160 W) induktiv

max. Umgebungstemp.:		+60°C

Einschaltverzögerung:		stufenlos von 0-3 min.

Ausschaltverzögerung:		stufenlos von 1-20 min.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NRS/E

Einheit:		Stk.

Elektronisches Nachlaufrelais mit fix eingestellter Ein- und Ausschaltverzögerung, geeignet für Einbau in Schalterdose oder Einbaukasten des Ventilators, verschleißfreie Elektronik im Gehäuse gegen Feuchtigkeitseinfluss dicht vergossen, mit herausgeführten Anschlussdrähten.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Belastung:			max. 0,8 A (160 W) induktiv

max. Umgebungstemp.:		+60°C

Einschaltverzögerung:		1 min.

Ausschaltverzögerung:		7 min.

Abmessungen L x B x H:		59 x 32 x 13 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NRG

Einheit:		Stk.

Elektronisches Nachlaufrelais mit einstellbarer Ein- und Ausschaltverzögerung, geeignet für Einbau in Schalterdose oder Einbaukasten des Ventilators, verschleißfreie Elektronik im Gehäuse gegen Feuchtigkeitseinfluss dicht vergossen, mit herausgeführten Anschlussdrähten.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Belastung:			max. 0,8 A (160 W) induktiv

max. Umgebungstemp.:		+60°C

Einschaltverzögerung:		stufenlos von 0-3 min.

Ausschaltverzögerung:		stufenlos von 1-20 min.

Abmessungen L x B x H:		59 x 32 x 13 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NRG/E

Einheit:		Stk.

Intervall-Nachlaufsteuergerät in steckbarer Ausführung zur Steuerung von Ventilatoren der Serie ECO mit zwei Funktionen. Die Betätigung (Ein-/Ausschalten) erfolgt über einen handelsüblichen Schalter (bauseits), der gleichzeitig die Raumbeleuchtung mitschalten kann.

1. Nachlauffunktion

Nach Ausschalten des Ventilators und gegebenenfalls der Raumbeleuchtung läuft der Ventilator um die stufenlos einstellbare Nachlaufzeit von 1-20 Minuten weiter und schaltet dann selbsttätig ab.

2. Intervallbetrieb

Wird der Raum nicht benutzt, d.h. Ventilator/Licht ist nicht eingeschaltet, so sorgt die Intervallnachlaufsteuerung für eine zwangsweise Lüftung, die je nach stufenloser Einstellung alle 1,5-12 Stunden den Ventilator automatisch für 1-20 Minuten (stufenlos einstellbare Nachlaufzeit) einschaltet. Der Rhythmus dieses automatischen Lüftungsprogramms wird mit manuellem Einschalten unterbrochen und neu gestartet.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Belastung:			max. 0,8 A (160 W) induktiv

max. Umgebungstemp.:		+60°C

Einschaltverzögerung:		keine

Ausschaltverzögerung:		stufenlos von 1-20 min.

Intervallzeit:			stufenlos von 1,5-12 Std.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		INS/ECO

Einheit:		Stk.

Eingebautes, strahlwassergeschütztes Hygrostat zur feuchteabhängigen Lüftersteuerung, in Silent ECO-Schalldämmfassade integriert. Schnellstes Ansprechverhalten durch Direktkontakt des Fühlers mit der Raumluft.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Umgebungstemp.:		0 bis +60°C

Schutzart:			IPX5

Regelbereich:			30-100% rel. F.

Messgenauigkeit:			 3% rel. F.

Abmessungen:			59 x 47 x 33 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		HGEECO

Einheit:		Stk.