Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		1,2 kW

Stromaufnahme:			5,20 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		65 m³/h

Temperaturbegrenzer:		60°C

Überhitzungsschutz:		90°C

Anschlussdurchmesser:		125 mm

Gewicht:				2,6 kg

max. Höhe:			197 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 125/1,2

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		1,8 kW

Stromaufnahme:			7,8 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		65 m³/h

Temperaturbegrenzer:		60°C

Überhitzungsschutz:		90°C

Anschlussdurchmesser:		125 mm

Gewicht:				3,0 kg

max. Höhe:			197 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 125/1,8

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		1,2 kW

Stromaufnahme:			5,20 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		115 m³/h

Temperaturbegrenzer:		60°C

Überhitzungsschutz:		90°C

Anschlussdurchmesser:		160 mm

Gewicht:				3,0 kg

max. Höhe:			232 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 160/1,2

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		2,1 kW

Stromaufnahme:			9,10 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		115 m³/h

Temperaturbegrenzer:		60°C

Überhitzungsschutz:		90°C

Anschlussdurchmesser:		160 mm

Gewicht:				3,2 kg

max. Höhe:			232 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 160/2,1

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			400 V 2~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		5,0 kW

Stromaufnahme:			12,5 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		115 m³/h

Temperaturbegrenzer:		60°C

Überhitzungsschutz:		90°C

Anschlussdurchmesser:		160 mm

Gewicht:				4,0 kg

max. Höhe:			232 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 160/5,0

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		2,1 kW

Stromaufnahme:			9,10 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		180 m³/h

Temperaturbegrenzer:		60°C

Überhitzungsschutz:		90°C

Anschlussdurchmesser:		200 mm

Gewicht:				3,7 kg

max. Höhe:			272 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 200/2,1

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		3,0 kW

Stromaufnahme:			13,0 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		180 m³/h

Temperaturbegrenzer:		60°C

Überhitzungsschutz:		90°C

Anschlussdurchmesser:		200 mm

Gewicht:				3,9 kg

max. Höhe:			272 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 200/3,0

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			400 V 2~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		5,0 kW

Stromaufnahme:			12,5 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		180 m³/h

Temperaturbegrenzer:		40°C

Überhitzungsschutz:		130°C

Anschlussdurchmesser:		200 mm

Gewicht:				4,5 kg

max. Höhe:			272 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 200/5,0

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		3 kW

Stromaufnahme:			13 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		280 m³/h

Temperaturbegrenzer:		60°C

Überhitzungsschutz:		90°C

Anschlussdurchmesser:		250 mm

Gewicht:				4,4 kg

max. Höhe:			322 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 250/3,0

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			400 V 2~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		6,0 kW

Stromaufnahme:			15,0 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		280 m³/h

Temperaturbegrenzer:		40°C

Überhitzungsschutz:		130°C

Anschlussdurchmesser:		250 mm

Gewicht:				5,2 kg

max. Höhe:			322 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 250/6,0

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			400 V 3~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		9,0 kW

Stromaufnahme:			13,0 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		280 m³/h

Temperaturbegrenzer:		40°C

Überhitzungsschutz:		130°C

Anschlussdurchmesser:		250 mm

Gewicht:				6,2 kg

max. Höhe:			322 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 250/9,0

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler TTC

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			400 V 2~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		6,0 kW

Stromaufnahme:			15,0 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		430 m³/h

Temperaturbegrenzer:		40°C

Überhitzungsschutz:		130°C

Anschlussdurchmesser:		315 mm

Gewicht:				6,0 kg

max. Höhe:			387 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 315/6,0

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW

Elektroheizregister rund, für Rohreinbau, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen, Gehäuse und Anschlusskasten aus verzinktem Stahl, Heizwendeln aus rostfreiem Edelstahl, mit automatisch rückstellendem Temperaturbegrenzer und manuell rückstellbarem Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Spannung:			400 V 3~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		9,0 kW

Stromaufnahme:			13,0 A

max. Medientemp.:		40°C

Mindestluftmenge:		430 m³/h

Temperaturbegrenzer:		40°C

Überhitzungsschutz:		130°C

Anschlussdurchmesser:		315 mm

Gewicht:				7,1 kg

max. Höhe:			387 mm

Länge:				380 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EHR 315/9,0

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Elektronischer Heizleistungsregler TTC

Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW