Energiesparender Fortluftdurchlass (Deflektorhaube) für vertikalen Ausstoß gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff PPs (PVC, PP, PE, PPs-el)*, Außen- und Innenmantel computerunterstützt berechnet, niedrigste Ausblasgeräusche, aerodynamische Form vollkommen glatt und nahtlos geformt, dadurch geringster Druckverlust - bei 10 m/s Austrittsgeschwindigkeit, wie z.B. von ÖNORM M 7632 (Lüftungstechnische Anlagen von Laboratorien) verlangt, ca. 48 Pa, ab Ø 500 mit 3 Abspannösen.

Besondere Gestaltung des Gaseintrittes, dadurch kein Austritt von Abgasen durch den Regenwasserabluftstutzen.

Eintrittsstutzen mit Muffe

Ø .......... mm

Volumenstrom:			............. m³/h

stat. Druckverlust:		............. Pa

Fabrikat:	WERNIG

Type :		...... - REDIFF .....	z.B.: PPs-REDIFF 200

Einheit:		Stk.

*  bei Ausschreibung bitte nur gewünschte Kunststoffart anführen