Kastengerät in schallgedämmter Ausführung, mit genormten Saug- und Druckstutzen rund.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, Deckel leicht abnehmbar, Ventilatoreinheit herausziehbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit aus verzinktem Stahlblech, einseitig saugender Radialventilator mit Außenläufermotor, geräuscharmes, vorwärtsgekrümmtes Trommellaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse, Einströmung über Düse, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, Schutzart Motor: IP44.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,093 kW

Stromaufnahme:			0,40 A

Drehzahl:			1978 U/min

max. Einsatztemp.:		68°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		45 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		125 mm

Gewicht:				11,0 kg

L x B x H:			415 x 367 x 266 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSD 125

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 160 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 160

Alu-Flexschlauch AFS 160 oder Alu-Flexrohr AFR 160

Selbsttätige Überdruckklappe VK 16

Regenabweisgitter RAG 16

Regenabweisgitter rund RGR 160

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 160

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät in schallgedämmter Ausführung, mit genormten Saug- und Druckstutzen rund.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, Deckel leicht abnehmbar, Ventilatoreinheit herausziehbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit aus verzinktem Stahlblech, einseitig saugender Radialventilator mit Außenläufermotor, geräuscharmes, vorwärtsgekrümmtes Trommellaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse, Einströmung über Düse, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, Schutzart Motor: IP44.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,134 kW

Stromaufnahme:			0,59 A

Drehzahl:			2519 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		46 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		160 mm

Gewicht:				11,7 kg

L x B x H:			415 x 367 x 266 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSD 160

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 160 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 160

Alu-Flexschlauch AFS 160 oder Alu-Flexrohr AFR 160

Selbsttätige Überdruckklappe VK 16

Regenabweisgitter RAG 16

Regenabweisgitter rund RGR 160

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 160

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät in schallgedämmter Ausführung, mit genormten Saug- und Druckstutzen rund.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, Deckel leicht abnehmbar, Ventilatoreinheit herausziehbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit aus verzinktem Stahlblech, doppelseitig saugender Radialventilator mit Außenläufermotor, geräuscharmes, vorwärtsgekrümmtes Trommellaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse, Einströmung über Düse, Thermokontakt, Anschlüsse auf Klemmleiste herausgeführt, Schutzart Motor: IP44.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,191 kW

Stromaufnahme:			0,83 A

Drehzahl:			2422 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		47 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		200 mm

Gewicht:				14,6 kg

L x B x H:			395 x 395 x 345 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSD 200

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 200 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 200

Alu-Flexschlauch AFS 200 oder Alu-Flexrohr AFR 200

Selbsttätige Überdruckklappe VK 20

Regenabweisgitter RAG 20

Regenabweisgitter rund RGR 200

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 200

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät in schallgedämmter Ausführung, mit genormten Saug- und Druckstutzen rund.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, Deckel leicht abnehmbar, Ventilatoreinheit herausziehbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit aus verzinktem Stahlblech, doppelseitig saugender Radialventilator mit Außenläufermotor, geräuscharmes, vorwärtsgekrümmtes Trommellaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse, Einströmung über Düse, Thermokontakt, Anschlüsse auf Klemmleiste herausgeführt, Schutzart Motor: IP44.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,266 kW

Stromaufnahme:			1,18 A

Drehzahl:			1846 U/min

max. Einsatztemp.:		40°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		47 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		250 mm

Gewicht:				16,1 kg

L x B x H:			400 x 460 x 385 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSD 250

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 250 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 250

Alu-Flexschlauch AFS 250 oder Alu-Flexrohr AFR 250

Selbsttätige Überdruckklappe VK 25

Regenabweisgitter RAG 25

Regenabweisgitter rund RGR 250

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 250

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M oder TTC, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR