Kastengerät mit Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, energiesparend, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einschalig, Deckel doppelwandig isoliert mit 40 mm Mineralwolle, zur einfachen Reinigung und Wartung inkl. Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, vorwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP44.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,060 kW

Stromaufnahme:			0,48 A

Drehzahl:			2499 U/min

max. Einsatztemp.:		55°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		50 dB(A) (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		98 mm

Gewicht:				5,6 kg

Abmessungen L x B x H:		325 x 300 x 150 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KGF 100 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 100 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 100

Alu-Flexschlauch AFS 100 oder Alu-Flexrohr AFR 100

Selbsttätige Überdruckklappe VK 10

Regenabweisgitter RAG 10

Regenabweisgitter rund RGR 100

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 100

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät mit Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, energiesparend, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einschalig, Deckel doppelwandig isoliert mit 40 mm Mineralwolle, zur einfachen Reinigung und Wartung inkl. Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, vorwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP54.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,118 kW

Stromaufnahme:			0,90 A

Drehzahl:			2605 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		54 dB(A) (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		123 mm

Gewicht:				5,6 kg

Abmessungen L x B x H:		325 x 300 x 150 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KGF 125 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 125 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 125

Alu-Flexschlauch AFS 125 oder Alu-Flexrohr AFR 125

Selbsttätige Überdruckklappe VK 12

Regenabweisgitter RAG 12

Regenabweisgitter rund RGR 125

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 125

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät mit Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, energiesparend, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einschalig, Deckel doppelwandig isoliert mit 40 mm Mineralwolle, zur einfachen Reinigung und Wartung inkl. Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, vorwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP54.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,118 kW

Stromaufnahme:			0,92 A

Drehzahl:			2500 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		56 dB(A) (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		158 mm

Gewicht:				6,0 kg

Abmessungen L x B x H:		325 x 300 x 185 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KGF 160 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 160 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 160

Alu-Flexschlauch AFS 160 oder Alu-Flexrohr AFR 160

Selbsttätige Überdruckklappe VK 16

Regenabweisgitter RAG 16

Regenabweisgitter rund RGR 160

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 160

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät mit Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, energiesparend, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einschalig, Deckel doppelwandig isoliert mit 40 mm Mineralwolle, zur einfachen Reinigung und Wartung inkl. Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP54.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,115 kW

Stromaufnahme:			0,90 A

Drehzahl:			2513 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		58 dB(A) (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		200 mm

Gewicht:				10,2 kg

Abmessungen L x B x H:		542 x 415 x 270 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KGF 200 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 200 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 200

Alu-Flexschlauch AFS 200 oder Alu-Flexrohr AFR 200

Selbsttätige Überdruckklappe VK 20

Regenabweisgitter RAG 20

Regenabweisgitter rund RGR 200

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 200

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät mit Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, energiesparend, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einschalig, Deckel doppelwandig isoliert mit 40 mm Mineralwolle, zur einfachen Reinigung und Wartung inkl. Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP44.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,170 kW

Stromaufnahme:			1,16 A

Drehzahl:			1817 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		58 dB(A) (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		250 mm

Gewicht:				13,6 kg

Abmessungen L x B x H:		657 x 450 x 300 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KGF 250 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 250 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 250

Alu-Flexschlauch AFS 250 oder Alu-Flexrohr AFR 250

Selbsttätige Überdruckklappe VK 25

Regenabweisgitter RAG 25

Regenabweisgitter rund RGR 250

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 250

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät mit Gleichstrommotor, stufenlos regelbar, energiesparend, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einschalig, Deckel doppelwandig isoliert mit 40 mm Mineralwolle, zur einfachen Reinigung und Wartung inkl. Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit abnehmbar montiert, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP55.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,533 kW

Stromaufnahme:			2,34 A

Drehzahl:			2400 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		68 dB(A) (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		315 mm

Gewicht:				29,3 kg

Abmessungen L x B x H:		764 x 590 x 414 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KGF 315 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 315 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 315

Alu-Flexschlauch AFS 315 oder Alu-Flexrohr AFR 315

Selbsttätige Überdruckklappe VK 30

Regenabweisgitter RAG 30

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 315

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR