Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP54.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,169 kW

Stromaufnahme:			1,34 A

Drehzahl:			1784 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gewicht:				31 kg

L x B x H:			520 x 520 x 520 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 315 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 315

Ansaugstutzen MGS 355

Ausblasstutzen MGD 315

Ausblasstutzen MGD 355

Ausblasgitter MGAG 315-355

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 315

Verbindungsgarnitur VG 355

Wetterschutzdach MGWSD 315-355

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Druckgeregelter Drehzahlsteller PTXE 6

Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,537 kW

Stromaufnahme:			2,29 A

Drehzahl:			1476 U/min

max. Einsatztemp.:		55°C

Gewicht:				50 kg

L x B x H:			690 x 690 x 690 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 400 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 400

Ansaugstutzen MGS 500

Ausblasstutzen MGD 400

Ausblasstutzen MGD 500

Ausblasgitter MGAG 400-500

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 400

Verbindungsgarnitur VG 500

Wetterschutzdach MGWSD 400-500

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Druckgeregelter Drehzahlsteller PTXE 6

Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,768 kW

Stromaufnahme:			3,22 A

Drehzahl:			1415 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gewicht:				55 kg

L x B x H:			690 x 690 x 690 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 450 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 400

Ansaugstutzen MGS 500

Ausblasstutzen MGD 400

Ausblasstutzen MGD 500

Ausblasgitter MGAG 400-500

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 400

Verbindungsgarnitur VG 500

Wetterschutzdach MGWSD 400-500

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Druckgeregelter Drehzahlsteller PTXE 6

Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V 3~

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		1,315 kW

Stromaufnahme:			1,96 A

Drehzahl:			1340 U/min

max. Einsatztemp.:		55°C

Gewicht:				55 kg

L x B x H:			690 x 690 x 690 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 500 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 400

Ansaugstutzen MGS 500

Ausblasstutzen MGD 400

Ausblasstutzen MGD 500

Ausblasgitter MGAG 400-500

Schwingungsdämpferset MGSDS

Verbindungsgarnitur VG 400

Verbindungsgarnitur VG 500

Wetterschutzdach MGWSD 400-500

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Druckgeregelter Drehzahlsteller PTXE 6

Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V 3~

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		2,623 kW

Stromaufnahme:			3,79 A

Drehzahl:			1708 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gewicht:				82 kg

L x B x H:			820 x 820 x 820 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 560 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 560

Ansaugstutzen MGS 630

Ausblasstutzen MGD 560

Ausblasstutzen MGD 630

Ausblasgitter MGAG 560-630

Schwingungsdämpferset MGSDS

Wetterschutzdach MGWSD 560-630

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Druckgeregelter Drehzahlsteller PTXE 6

Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000

Kastengerät schallgedämmt in Kubusform mit energiesparendem Gleichstrommotor, stufenlos regelbar. Gehäuse: selbsttragende Konstruktion aus korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen, Ecken aus hochschlagfestem Kunststoff, 30 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseite, mit schallabsorbierender Mineralwolle doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, nicht brennbar, Seitenteile leicht abschraubbar.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse mit hocheffizienter profilierter Schaufelgeometrie. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP55.

Durch das verfügbare Zubehör sind die Kastengeräte variabel einsetzbar, sowohl für Zwischenrohreinbau im Gebäude mit den optionalen Ansaug- und Ausblasstutzen MGS und MGD, als auch als Dachventilator mit dem optionalen Wetterschutzdach MGWSD und mit dem Ausblasgitter MGAG an der Ausblasseite als frei ausblasende Einheit. Installation in jeder Einbaulage. Aufgrund der Würfelform lässt sich die Ausblasrichtung vor Ort durch einfaches Versetzen der Seitenteile verändern!

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V 3~

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		3,342 kW

Stromaufnahme:			4,94 A

Drehzahl:			1677 U/min

max. Einsatztemp.:		55°C

Gewicht:				88 kg

L x B x H:			820 x 820 x 820 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		MG 630 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ansaugstutzen MGS 560

Ansaugstutzen MGS 630

Ausblasstutzen MGD 560

Ausblasstutzen MGD 630

Ausblasgitter MGAG 560-630

Schwingungsdämpferset MGSDS

Wetterschutzdach MGWSD 560-630

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Druckgeregelter Drehzahlsteller PTXE 6

Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000