Kastengerät mit Gleichstrommotor in schallgedämmter Flachbauweise, stufenlos regelbar, energiesparend, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, innenliegende Oberflächen durch perforiertes, verzinktes Stahlblech geschützt, Deckel mit Motor und Laufrad mit einem Handgriff ausschwenkbar, durch Lösen der Scharnierstifte entfernbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Laufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse. Energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP54.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Gesamtdruck:			............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,075 kW

Stromaufnahme:			0,63 A

Drehzahl:			3535 U/min

max. Einsatztemp.:		55°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		47 dB(A) (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		123 mm

Gewicht:				13,7 kg

L x B x H:			405 x 443 x 245 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSDF 125 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 125 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 125

Alu-Flexschlauch AFS 125 oder Alu-Flexrohr AFR 125

Selbsttätige Überdruckklappe VK 12

Regenabweisgitter RAG 12

Regenabweisgitter rund RGR 125

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 125

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät mit Gleichstrommotor in schallgedämmter Flachbauweise, stufenlos regelbar, energiesparend, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, innenliegende Oberflächen durch perforiertes, verzinktes Stahlblech geschützt, Deckel mit Motor und Laufrad mit einem Handgriff ausschwenkbar, durch Lösen der Scharnierstifte entfernbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Laufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse. Energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP54.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Gesamtdruck:			............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,066 kW

Stromaufnahme:			0,54 A

Drehzahl:			2617 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		49 dB(A) (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		158 mm

Gewicht:				16,8 kg

L x B x H:			506 x 506 x 265 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSDF 160 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 160 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 160

Alu-Flexschlauch AFS 160 oder Alu-Flexrohr AFR 160

Selbsttätige Überdruckklappe VK 16

Regenabweisgitter RAG 16

Regenabweisgitter rund RGR 160

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 160

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät mit Gleichstrommotor in schallgedämmter Flachbauweise, stufenlos regelbar, energiesparend, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, innenliegende Oberflächen durch perforiertes, verzinktes Stahlblech geschützt, Deckel mit Motor und Laufrad mit einem Handgriff ausschwenkbar, durch Lösen der Scharnierstifte entfernbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Laufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse. Energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP54.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Gesamtdruck:			............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,120 kW

Stromaufnahme:			0,92 A

Drehzahl:			2479 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		49 dB(A) (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		200 mm

Gewicht:				21,0 kg

L x B x H:			604 x 500 x 352 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSDF 200 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 200 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 200

Alu-Flexschlauch AFS 200 oder Alu-Flexrohr AFR 200

Selbsttätige Überdruckklappe VK 20

Regenabweisgitter RAG 20

Regenabweisgitter rund RGR 200

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 200

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät mit Gleichstrommotor in schallgedämmter Flachbauweise, stufenlos regelbar, energiesparend, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, innenliegende Oberflächen durch perforiertes, verzinktes Stahlblech geschützt, Deckel mit Motor und Laufrad mit einem Handgriff ausschwenkbar, durch Lösen der Scharnierstifte entfernbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Laufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse. Energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP44.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Gesamtdruck:			............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,168 kW

Stromaufnahme:			1,17 A

Drehzahl:			1823 U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		50 dB(A) (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		250 mm

Gewicht:				27,5 kg

L x B x H:			720x 533 x 382 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSDF 250 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 250 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 250

Alu-Flexschlauch AFS 250 oder Alu-Flexrohr AFR 250

Selbsttätige Überdruckklappe VK 25

Regenabweisgitter RAG 25

Regenabweisgitter rund RGR 250

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 250

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M oder TTC, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät mit Gleichstrommotor in schallgedämmter Flachbauweise, stufenlos regelbar, energiesparend, eignet sich zum Einbau zwischen zwei Rohren. Beidseits genormte Anschlussstutzen rund. In jeder Einbaulage voll funktionsfähig.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, innenliegende Oberflächen durch perforiertes, verzinktes Stahlblech geschützt, Deckel mit Motor und Laufrad mit einem Handgriff ausschwenkbar, durch Lösen der Scharnierstifte entfernbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Laufrad in aerodynamisch optimiertem Spiralgehäuse. Energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Schutzart Motor: IP55.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Gesamtdruck:			............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,533 kW

Stromaufnahme:			2,32 A

Drehzahl:			2315U/min

max. Einsatztemp.:		60°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		60 dB(A) (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		315 mm

Gewicht:				55 kg

L x B x H:			826 x 672 x 493 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSDF 315 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 315 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 315

Alu-Flexschlauch AFS 315 oder Alu-Flexrohr AFR 315

Selbsttätige Überdruckklappe VK 30

Regenabweisgitter RAG 30

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 315

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

7-stufiger Drehzahlregler TR 40 oder TRG 40

Kellerlüftungsregelung KLR 61

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M oder TTC, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR