3-Wege-Mischventil mit Stellantrieb 0-10V, inkl. Trafo 24 V für Hutschienenmontage.

Stellantrieb für einfache Direktmontage auf dem Regelkugelhahn mit nur einer zentralen Schraube. Die Montagelage ist in 90°-Schritten bezogen auf den Regelkugelhahn wählbar. Der Regelkugelhahn wird vom Stellantrieb verstellt. Der Stellantrieb wird mit einem Normstellsignal 0-10 V angesteuert und bringt somit die Kugel des Kugelhahns, die als Drosselorgan wirkt, in die vom Stellsignal vorgegebene Stellung. Das Öffnen des Kugelhahns erfolgt gegen den Uhrzeigersinn, das Schließen im Urzeigersinn.

Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keine Endschalter und bleibt am Anschlag automatisch stehen.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	24 V~, 50 Hz

Ansteuerung:		DC 0-10 V

Schallleistungspegel:	max. 35 dB (A) ohne Ventil

Schutzart:		IP 54

Umgebungstemperatur:	0-50°C

KVS:			1,6 m³/h

Nennweite:		DN15

Rohranschlüsse:		1/2“ Innengewinde

Mediumtemperatur:	-10 bis +120°C

Drehwinkel:		90°

Laufzeit:			90 s / 90°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MST R 3015-1P6

Einheit:		Stk.

3-Wege-Mischventil mit Stellantrieb 0-10V, inkl. Trafo 24 V für Hutschienenmontage.

Stellantrieb für einfache Direktmontage auf dem Regelkugelhahn mit nur einer zentralen Schraube. Die Montagelage ist in 90°-Schritten bezogen auf den Regelkugelhahn wählbar. Der Regelkugelhahn wird vom Stellantrieb verstellt. Der Stellantrieb wird mit einem Normstellsignal 0-10 V angesteuert und bringt somit die Kugel des Kugelhahns, die als Drosselorgan wirkt, in die vom Stellsignal vorgegebene Stellung. Das Öffnen des Kugelhahns erfolgt gegen den Uhrzeigersinn, das Schließen im Urzeigersinn.

Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keine Endschalter und bleibt am Anschlag automatisch stehen.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	24 V~, 50 Hz

Ansteuerung:		DC 0-10 V

Schallleistungspegel:	max. 35 dB (A) ohne Ventil

Schutzart:		IP 54

Umgebungstemperatur:	0-50°C

KVS:			2,5 m³/h

Nennweite:		DN15

Rohranschlüsse:		1/2“ Innengewinde

Mediumtemperatur:	-10 bis +120°C

Drehwinkel:		90°

Laufzeit:			90 s / 90°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MST R 3015-2P5

Einheit:		Stk.

3-Wege-Mischventil mit Stellantrieb 0-10V, inkl. Trafo 24 V für Hutschienenmontage.

Stellantrieb für einfache Direktmontage auf dem Regelkugelhahn mit nur einer zentralen Schraube. Die Montagelage ist in 90°-Schritten bezogen auf den Regelkugelhahn wählbar. Der Regelkugelhahn wird vom Stellantrieb verstellt. Der Stellantrieb wird mit einem Normstellsignal 0-10 V angesteuert und bringt somit die Kugel des Kugelhahns, die als Drosselorgan wirkt, in die vom Stellsignal vorgegebene Stellung. Das Öffnen des Kugelhahns erfolgt gegen den Uhrzeigersinn, das Schließen im Urzeigersinn.

Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keine Endschalter und bleibt am Anschlag automatisch stehen.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	24 V~, 50 Hz

Ansteuerung:		DC 0-10 V

Schallleistungspegel:	max. 35 dB (A) ohne Ventil

Schutzart:		IP 54

Umgebungstemperatur:	0-50°C

KVS:			4,0 m³/h

Nennweite:		DN15

Rohranschlüsse:		1/2“ Innengewinde

Mediumtemperatur:	-10 bis +120°C

Drehwinkel:		90°

Laufzeit:			90 s / 90°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MST R 3015-4

Einheit:		Stk.

3-Wege-Mischventil mit Stellantrieb 0-10V, inkl. Trafo 24 V für Hutschienenmontage.

Stellantrieb für einfache Direktmontage auf dem Regelkugelhahn mit nur einer zentralen Schraube. Die Montagelage ist in 90°-Schritten bezogen auf den Regelkugelhahn wählbar. Der Regelkugelhahn wird vom Stellantrieb verstellt. Der Stellantrieb wird mit einem Normstellsignal 0-10 V angesteuert und bringt somit die Kugel des Kugelhahns, die als Drosselorgan wirkt, in die vom Stellsignal vorgegebene Stellung. Das Öffnen des Kugelhahns erfolgt gegen den Uhrzeigersinn, das Schließen im Urzeigersinn.

Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keine Endschalter und bleibt am Anschlag automatisch stehen.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	24 V~, 50 Hz

Ansteuerung:		DC 0-10 V

Schallleistungspegel:	max. 35 dB (A) ohne Ventil

Schutzart:		IP 54

Umgebungstemperatur:	0-50°C

KVS:			6,3 m³/h

Nennweite:		DN20

Rohranschlüsse:		3/4“ Innengewinde

Mediumtemperatur:	-10 bis +120°C

Drehwinkel:		90°

Laufzeit:			90 s / 90°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		MST R 3020-6P3

Einheit:		Stk.