Radialventilator aus Kunststoff, einstufig, einseitig saugend, direkt getrieben, Motor außerhalb des Luftstromes.

Gehäuse aus Kunststoff PPs, mit Kondensablauf Ø 32 mm inkl. Kappe, Ansaugstutzen und Abluftstutzen rund Ø........., 2 Flex-Manschetten als elastische Verbindung, 4 Spannbänder, Splitterschutz, Gehäuse für Ventilatorreinigung leicht demontierbar.

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs, statisch und dynamisch gewuchtet, mit säurefester Nabenabdeckung und Adapterbefestigung.

Grundrahmen ausgeführt als stabile, verzinkte Stahlkonsole, auf 4 Schwingungsdämpfern gelagert.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel:		............. dB(A)  in  ..... m

(Gehäuseabstrahlung mit angeschl. Leitungen)

Gehäusestellung

nach Eurovent:			LG ..... / RD .....

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CMVpro  ................................................

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Motor ex-geschützt (siehe ATEX-Ausschreibungstexte)

Regenabdeckung für Motor

Glockenelementsatz statt Schwingungsdämpfern

Konsole aus Edelstahl

Sonderwellendichtung

Revisionsschalter, mit Motor vorverdrahtet

Revisionsschalter, mit Motor FU-gerecht vorverdrahtet

Gehäusewerkstoff PVDF

Laufradwerkstoff PVDF

Bestellbeispiel:		CMVpro 200/1400/PPs

d. h.: Ventilatortype CMVpro 200, Drehzahl 1400, Werkstoff Gehäuse: PPs, Werkstoff Laufrad: PPs