Radial-Rohrventilator aus Metall, in jeder Lage einbaubar, beidseits genormte Anschlussstutzen rund, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit eingebauten Leitblechen, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP44.

Flügelrad: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:		230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,031 kW

Stromaufnahme:			0,18 A

Drehzahl:			2407 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		41 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		100 mm

Gewicht:				2,3 kg

Außendurchmesser:		218 mm

Länge:				218 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVM 100

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 100 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 100

Alu-Flexschlauch AFS 100 oder Alu-Flexrohr AFR 100

Selbsttätige Überdruckklappe VK 10

Regenabweisgitter RAG 10

Regenabweisgitter rund RGR 100

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Radial-Rohrventilator aus Metall, in jeder Lage einbaubar, beidseits genormte Anschlussstutzen rund, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit eingebauten Leitblechen, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP44.

Flügelrad: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad aus Metall oder Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,053 kW

Stromaufnahme:			0,22 A

Drehzahl:			2395 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		49 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		125 mm

Gewicht:				2,9 kg

Außendurchmesser:		246 mm

Länge:				203 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVM 125

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 125 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 125

Alu-Flexschlauch AFS 125 oder Alu-Flexrohr AFR 125

Selbsttätige Überdruckklappe VK 12

Regenabweisgitter RAG 12

Regenabweisgitter rund RGR 125

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Radial-Rohrventilator aus Metall, in jeder Lage einbaubar, beidseits genormte Anschlussstutzen rund, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit eingebauten Leitblechen, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP44.

Flügelrad: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad aus Metall oder Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,102 kW

Stromaufnahme:			0,45 A

Drehzahl:			2539 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		53 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		160 mm

Gewicht:				4,0 kg

Außendurchmesser:		336 mm

Länge:				220 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVM 160

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 160 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 160

Alu-Flexschlauch AFS 160 oder Alu-Flexrohr AFR 160

Selbsttätige Überdruckklappe VK 16

Regenabweisgitter RAG 16

Regenabweisgitter rund RGR 160

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Radial-Rohrventilator aus Metall, in jeder Lage einbaubar, beidseits genormte Anschlussstutzen rund, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit eingebauten Leitblechen, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP44.

Flügelrad: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad aus Metall oder Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,102 kW

Stromaufnahme:			0,44 A

Drehzahl:			2529 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		50 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		200 mm

Gewicht:				4,1 kg

Außendurchmesser:		336 mm

Länge:				204 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVM 200

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 200 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 200

Alu-Flexschlauch AFS 200 oder Alu-Flexrohr AFR 200

Selbsttätige Überdruckklappe VK 20

Regenabweisgitter RAG 20

Regenabweisgitter rund RGR 200

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Radial-Rohrventilator aus Metall, in jeder Lage einbaubar, beidseits genormte Anschlussstutzen rund, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit eingebauten Leitblechen, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP44.

Flügelrad: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad aus Metall oder Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,147 kW

Stromaufnahme:			0,63 A

Drehzahl:			2555 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		50 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		250 mm

Gewicht:				4,6 kg

Außendurchmesser:		336 mm

Länge:				201 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVM 250

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 250 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe LRK 250

Alu-Flexschlauch AFS 250 oder Alu-Flexrohr AFR 250

Überdruckklappe VK 25, Regenabweisgitter RAG 25

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Montagekonsole MK

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M oder TTC, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Radial-Rohrventilator aus Metall, in jeder Lage einbaubar, beidseits genormte Anschlussstutzen rund, Montagekonsole im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit eingebauten Leitblechen, Elektroanschluss außen am Gehäuse, Schutzart IP44.

Flügelrad: Geräuscharmes, rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad aus Metall oder Kunststoff, statisch und dynamisch gewuchtet.

Motor stufenlos regelbar, Schutzart IP44, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,231 kW

Stromaufnahme:			1,01 A

Drehzahl:			2783 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		50 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser:		315 mm

Gewicht:				6,6 kg

Außendurchmesser:		408 mm

Länge:				220 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RVM 315

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 315 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 315

Alu-Flexschlauch AFS 315 oder Alu-Flexrohr AFR 315

Selbsttätige Überdruckklappe VK 30

Regenabweisgitter RAG 30

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M oder TTC, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR