Pumpenwarmwasserheizregister rund, für Rohreinbau, mit integriertem Taschenfilter, zur Lufterwärmung in Lüftungssystemen. Heizregister und Taschenfilter M5 sind in einem kompakten Gehäuse montiert.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Beidseitig Anschlüsse mit Gummi-Lippendichtung zum Anschluss an Lüftungsnormrohre. Zur Wärmeübertragung dienen Kupferrohre mit Aluminiumrippen. Der Anschluss erfolgt an Kupferrohre Ø 22 mm mit glatten Enden. 2 Nippel ermöglichen eine Messung des Filterdruckverlustes. Der Revisionsdeckel kann mit Schnellverschlüssen geöffnet und für Reinigung und Wartung komplett abgenommen werden.

max. Arbeitstemperatur: 100°C

max. Betriebsdruck: 10 bar

Fabrikat:	WERNIG

Typen :		PWR 100

PWR 125

PWR 160

PWR 200

PWR 250

PWR 315

PWR 400

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	PWR 100

d.h.: Anschlussrohrdurchmesser 100 mm

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

passende Ersatzfilter EF PW ... M5